海浪灾害风险评估和区划技术导则

Guideline for risk assessment and zoning of wave disaster

目  次

目次	II

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作原则	2

4.1 分尺度原则	2

4.2 可靠性原则	2

4.3 综合性原则	2

4.4 一致性原则	3

5 工作程序	3

5.1 资料收集	3

5.2 方法校验	3

5.3 风险评估	3

5.4 风险区划	3

5.5 成果制图	3

5.6 报告编制	3

6 国家尺度评估和区划	3

6.1 工作目的	3

6.2 资料收集	3

6.3 构建再分析风场数据集	4

6.4 构建历史海浪场数据集	4

6.5 海浪典型重现期计算	5

6.6 海浪灾害危险性评估	5

6.7 海浪灾害危险区划	5

6.8 国家尺度海浪灾害风险评估和区划成果	5

7 省尺度评估和区划	6

7.1 工作目的	6

7.2 资料收集	6

7.3 构建再分析风场数据集	6

7.4 构建历史海浪场数据集	6

7.5 海浪典型重现期计算	6

7.6 海浪灾害危险性评估	7

7.7 海浪灾害危险区划	7

7.8 省尺度海浪灾害风险评估和区划成果	7

8 成果管理	7

8.1 审查与验收	7

8.2 成果汇总与管理	7

8.3 更新	7

附录A（资料性附录）PearsonIII型分布	8

附录B（资料性附录）Weibull分布	9

附录C（资料性附录）海浪模式	10

附录D（资料性附录）大气模式	12

附录E（资料性附录）归一化处理	13

附录F（规范性附录）海浪灾害风险评估和区划技术报告文本格式	14

F.1 封面	14

F.2 封二	14

F.3 目次	14

F.4 前言	14

F.5 正文	14

F.6 参考文献	14

F.7 封底	14

F.8 报告格式	15

附录G（规范性附录）海浪灾害风险区划报告文本格式	16

G.1 封面	16

G.2 目次	16

G.3 总则	16

G.4 正文	16

G.5 封底	16

G.6 报告格式	16

前  言

本导则由国家海洋局提出。

本导则起草单位：国家海洋环境预报中心

本导则起草人：李本霞、邢闯

本导则为首次制定。

海浪灾害风险评估和区划技术导则

范围

本导则规定了国家、省尺度海浪灾害风险评估和区划的术语、工作原则、工作程序、技术方法以及成果管理等。

本导则适用于指导全国及沿海省开展海浪灾害风险评估和区划工作。

本导则中全部技术内容为推荐性。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本导则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

GB/T 1276-2007 海洋调查规范

GB/T 14914-2006 海滨观测规范

GB/T 15920-2010 海洋学术语 物理海洋学

GB/T 19721.2-2005 海洋预报和警报发布 第2部分：海浪预报和警报发布

HY/T058 JTJ213-98 海港水文规范

908海洋灾害调查技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 海浪 ocean wave

由风引起的海面波动现象。主要包括风浪和涌浪。

[GB/T 15920—2010，定义2.4.1]

- 风浪 wind wave

风直接作用于水面上产生的表面重力波。

[GB/T 15920—2010，定义2.4.24]

- 涌浪 swell

由其他海区传来的或者当地风速迅速减小、平息，或者风向改变后，海面上遗留下来的波动。

[GB/T 15920—2010，定义2.4.25]

- 有效波波高 significant wave height

又称1/3大波波高。将某一时段连续测得的波高序列从大到小排列，取排序后前1/3个波高的平均值即为有效波波高。

[GB/T 15920—2010，定义2.4.36]

- 灾害性海浪 disastrous wave

近岸海域有效波高大于等于2.5m，或近海海域有效波高大于等于4m的海浪称为灾害性海浪。

- 海浪灾害危险评估 hazard assessment of wave disaster

是指综合考虑历史上灾害性海浪的发生强度、发生频次、发生频率、时间分布及空间分布等特征，给出的海浪灾害危险的定量评价。

- 海浪灾害危险区划 hazard zoning of wave disaster

是指在海浪灾害危险定量评估的基础上，对海浪灾害危险进行的空间区域单元上的综合与划分。

- 海浪灾害风险评估 risk assessment of wave disaster

是指综合考虑海浪灾害危险性和承灾体脆弱性给出的海浪灾害风险的定量评价。

- 海浪灾害风险区划 risk zoing of wave disaster

是指在海浪灾害风险定量评估的基础上，对海浪灾害风险进行的空间区域单元上的综合与划分。

工作原则

分尺度原则

分为国家尺度和省尺度；各尺度的评估目的，评估要素、评估方法以及评估结果比例尺均不相同，并相互衔接。

可靠性原则

对资料来源、数据精度及数据质量等有明确的描述，对不同来源的资料应该进行标准化，保证所用资料权威可靠。

综合性原则

综合考虑海浪灾害风险的自然过程、成灾机制、海域功能以及行政边界等特点，开展海浪灾害风险综合区划。

一致性原则

海浪自然过程在国家尺度和省尺度上的发生发展规律具有总体一致性，同一尺度上的评估方法应具有一致性，不同尺度评估结果应具有总体一致性，评估结果应方便实用。

工作程序

资料收集

根据风险评估和区划的级别，确定工作区域，调研工作区域及相邻区域内海浪灾害的基本情况，收集、整理海浪观测资料和基础地理信息资料。

方法校验

对于选择的数值模拟方法，应采用多源观测资料或再分析数据，对模拟结果进行验证和评估。检验应包括强海况下的检验，以及一般状态下的检验。

风险评估

选择开展典型重现期（如2、5、10、20、50及100a一遇等）、年平均频率、月平均频率、海浪玫瑰图的风险评估工作。

风险区划

依据风险评估结果，确定不同尺度风险区划空间单元，对风险评估结果进行空间综合及大小分级。

成果制图

选择开展典型重现期、年平均频率、月平均频率、海浪玫瑰图等风险评估和区划成果制图。

报告编制

编制海浪灾害风险评估和区划报告。

国家尺度评估和区划

工作目的

面向国家海上战略规划等宏观需求，分析研究海浪灾害强度、发生频率，评估海浪灾害危险性，为国家海上经济发展规划、沿海开发、海岸带管理、海域管理以及国家防灾减灾决策提供科学依据。

国家尺度近海海浪的评估范围为我国沿岸向海一侧至东经130°以西的渤海、黄海、东海、台湾海峡、南海及邻近海域。

资料收集

开展海浪灾害危险评估和区划工作所需收集的资料包括：历史海浪观测资料、历史海浪实况分析资料、历史再分析风场资料、卫星测波资料、水深及岸线数据等，具体如下：

（1）基础地理信息资料

包括水深及岸线数据，比例尺不小于1:1×106。

（2）历史海浪、气象观测资料

沿岸海洋观测站、浮标、船舶报、卫星高度计等历史海浪及气象观测资料，用以对模拟结果进行检验和订正。资料中应包括极端天气过程的浪高等信息。

（3）历史海浪实况分析图资料

西北太平洋海浪实况分析图资料，资料长度不少于30a。

构建再分析风场数据集

基于中尺度大气模式，通过典型过程的对比检验，构建中国近海的再分析风场数据集，为海浪数值计算提供强迫场数据。其中构建的风场数据集的长度不少于30a，空间分辨率不低于0.5°×0.5°。

再分析风场构建时，为了消除边界效应的影响，应采取中尺度模式与全球模式嵌套的方式，并考虑中国海自身的特点。

（1）模式选择

选用的大气模式要求能充分考虑积云、下垫面、长波辐射、短波辐射、边界层等物理过程的影响，可融合和同化地面、车载、船舶、浮标、飞机和探空等观测资料及多源卫星遥感资料。

（2）模型优化和改进

开展侧边界和底边界选取敏感性试验、侧边界双向嵌套试验、物理过程参数化方案的选取和优化试验、并行计算方案的选取和优化试验、模式下垫面的边界层优化方案试验，最终确定适用于中国近海的风场重构方案。

（3）数据检验

基于多源观测资料和再分析数据，对模拟结果进行验证和评估。检验应包括强冷空气和台风等典型天气系统过程的检验，以及一般状态下的检验。误差要求：风速大于等于8m/s以上的后报误差不大于3m/s，风向误差不大于30°。

（4）数据输出要求

输出要素为海面上10m高度处的风速、风向；输出时间间隔为1h。

大气模式见附录D。

构建历史海浪场数据集

以再分析风场为驱动，基于成熟的海浪数值模型，重建中国近海的历史海浪场数据集。构建的海浪场数据集的长度不少于30a，空间分辨率不低于0.5°×0.5°。

（1）模式选择

选用的海浪模式要求能充分考虑波浪浅化、折射、底摩擦、水深引起的波浪破碎、白帽、风能输入、波-波非线性相互作用等深水和浅水多种物理过程的影响，可用于风浪、涌浪和混合浪的模拟计算。

（2）参数比选和优化

分别选取强冷空气和台风等典型天气系统，进行海浪过程数值模拟，开展关键物理过程的参数比选试验，通过参数优化确定适合于我国近海的参数化方案。开展初始条件、边界条件的敏感性试验，最终建立适合于我国近海的海浪数值后报系统。

（3）系统检验

为了能够准确模拟真实的海浪场，需要把模拟结果和实测数据进行对比，并通过进一步调整模式参数，如底摩擦、波浪破碎指标等，使模拟结果与实测数据的偏差控制在可接受的范围内。检验要求分别开展强冷空气和台风等典型天气系统下强海况的后报检验及一般海况下的检验。误差要求：有效波高大于2m以上的相对误差不高于25%；有效波高小于2m的绝对误差不高于0.8m。

（4）数据输出要求

输出要素为有效波波高、浪向和周期；输出时间间隔为1h。

海浪模式见附录C。

海浪典型重现期计算

基于中国近海的海浪历史数据集，统计确定每个格点上的海浪要素的年极值序列，然后分别用Pearson III型或Weibull分布极值推算方法计算确定每个格点上典型重现期的有效波波高。其中重现期分别考虑2a、5a、10a、20a、50a、100a一遇的情况。

根据重现期浪高计算结果，绘制我国近海分辨率为0.5°×0.5°的典型重现期的浪高等值线分布图。

Pearson III型或Weibull分布见附录A、B。

海浪灾害危险性评估

基于海浪历史资料，分别计算每个格点上Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高（表1）的年平均出现次数。根据式（1）计算各点的海浪灾害危险指标。其中海浪灾害危险指标Hw如下计算：

Hw=0.6N1+0.25N2+0.1N3+0.05N4                                                    （1）

其中N1、N2、N3、N4分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高的年平均出现次数。

表1 近海海浪强度等级划分标准

| 海浪强度等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效波波高（m） | 14.0≤Hs | 9.0≤Hs＜14.0 | 6.0≤Hs＜9.0 | 4.0≤Hs＜6.0 |

经过计算分析和制图，最终给出如下成果：

（1）中国近海分别出现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高的频率分布图，并在每个2°×2°网格内标注其出现的平均频率。成果包括四级浪高的年平均频率分布图，以及月平均频率分布图。

（2）中国近海出现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高的频率分布饼图，要求在每个2°×2°网格内给出各级浪高出现频率的饼状分布图。

（3）绘制中国近海2°×2°网格内的海浪玫瑰图。

海浪灾害危险区划

海浪灾害危险分为四级，根据公式（1）计算每个格点的海浪灾害危险指标Hw，并将其进行归一化处理，归一化后的危险指数表示为Hwn，确定每个格点上的海浪灾害危险等级。基于GIS系统，制作完成我国近海海域的海浪灾害危险区划图，分辨率为0.5°×0.5°。

归一化处理见附录E。

表2 海浪灾害危险等级划分标准

| 危险等级 | 危险指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 0.75≤Hwn≤1.0 |
| Ⅱ | 0.5≤Hwn＜0.75 |
| Ⅲ | 0.25≤Hwn＜0.5 |
| Ⅳ | 0≤Hwn＜0.25 |

国家尺度海浪灾害风险评估和区划成果

海浪灾害危险评估和区划成果包括图集、技术报告和区划报告。其中图集包括：

（1）中国近海不同重现期的浪高分布图

（2）中国近海四级浪高的年平均频率分布图

（3）中国近海四级浪高的月平均频率分布图

（4）中国近海各级浪高出现频率的饼状分布图

（5）中国近海海浪玫瑰图

（6）中国近海海浪灾害危险区划图

技术报告和区划报告格式见附录F、附录G。

省尺度评估和区划

工作目的

面向沿海各省海洋发展规划和海洋防灾减灾等需求，采用海浪后报模拟的反方法分析研究海浪灾害强度、发生频率，评估海浪灾害危险性。为沿海地区发展规划、海洋防灾减灾、工程设计及选址等提供决策依据。

省尺度近海海浪的评估范围为各省根据实际工作需要划定的管辖海域。

资料收集

开展海浪灾害危险评估和区划工作所需收集的资料包括：历史海浪观测资料、水深及岸线数据等，具体如下：

（1）基础地理信息资料

包括水深及岸线数据，比例尺不小于1:25×104。

（2）历史海浪、气象观测资料

沿岸海洋观测站、浮标、船舶报、卫星高度计等历史海浪及气象观测资料，用以对模拟结果进行检验和订正。资料中应包括极端天气过程的浪高及风速等信息。

构建再分析风场数据集

基于中尺度大气模式，通过典型过程的对比检验，构建各省管辖海域附近的再分析风场数据集，为海浪数值计算提供强迫场数据。其中构建的风场数据集的长度不少于30a，空间分辨率不低于0.1°×0.1°。

构建步骤和质量控制同6.3。

构建历史海浪场数据集

以再分析风场为驱动，基于成熟的海浪数值模型，重建中国近海的历史海浪场数据集。构建的海浪场数据集的长度不少于30a，空间分辨率不低于0.1°×0.1°。

构建步骤和质量控制同6.4。

海浪典型重现期计算

基于中国各省管辖海域的海浪历史数据集，统计确定每个格点上的海浪要素的年极值序列，然后分别用Pearson III型或Weibull分布极值推算方法计算确定每个格点上典型重现期的有效波波高。其中重现期分别考虑2a、5a、10a、20a、50a、100a一遇的情况。

根据重现期浪高计算结果，绘制各省管辖海区分辨率为0.1°×0.1°的典型重现期的浪高等值线分布图。基于海浪强度等级划分标准（表1），绘制Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级浪高的空间分布图。

海浪灾害危险性评估

基于海浪历史资料，分别计算每个格点上Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高出现的次数。根据式（1）计算各点的海浪灾害危险指标。

经过计算分析和制图，最终给出如下成果：

（1）各省管辖海区分别出现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高的频率分布图，并在每个1°×1°网格内标注其出现的平均频率。成果包括四级浪高的年平均频率分布图，以及月平均频率分布图。

（2）各省管辖海区出现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级浪高的频率分布饼图，要求在每个1°×1°网格内给出各级浪高出现频率的饼状分布图。

（3）绘制各省管辖海区1°×1°网格内的海浪玫瑰图。

海浪灾害危险区划

海浪灾害危险分为四级，根据公式（1）计算每个格点的海浪灾害危险指标Hw，并将其进行归一化处理，归一化后的危险指数表示为Hwn，确定每个格点上的海浪灾害危险等级。基于GIS系统，制作完成各省管辖海区的海浪灾害危险区划图，分辨率为0.1°×0.1°。海浪灾害危险等级指标划分同本导则6.7。

省尺度海浪灾害风险评估和区划成果

海浪灾害危险评估和区划成果包括图集、技术报告和区划报告。其中图集包括：

（1）省尺度不同重现期的浪高分布图

（2）省尺度四级浪高的年平均频率分布图

（3）省尺度四级浪高的月平均频率分布图

（4）省尺度各级浪高出现频率的饼状分布图

（5）省尺度海浪玫瑰图

（6）省尺度海浪灾害危险区划图

技术报告和区划报告格式见附录F、附录G。

成果管理

审查与验收

海浪灾害危险评估和区划成果验收通过后，由国家和地方海洋主管部门报本级人民政府颁布实施。各地可根据工作需要提出针对各地灾害特点的防灾减灾对策与建议。

成果汇总与管理

应对海浪灾害风险评估工作全过程中的原始资料、分析结果、技术报告与风险图等成果资料进行汇总整编，并按照HY/T058的要求进行归档。

更新

海浪灾害危险评估和区划成果应根据自然环境变化、社会经济发展、关键技术创新等适时进行更新，更新周期一般不超过5a。

附录A

（资料性附录）

PearsonIII型分布

PearsonⅢ型分布的概率密度函数为：

其中参数 、 分别由下式计算：

其中，，分别代表均值、离差系数和偏差系数，可依据有效波高实测资料按下式计算：

其中为模比系数。

利用Pearson Ⅲ型分布曲线推算多年一遇波高时，可以采用《海港水文规范》中的迭次适定的适线方法，具体推算步骤可参考《海港水文规范》。

附录 B

（资料性附录）

Weibull分布

随机变量的2参数Weibull分布的概率密度函数为：

其中为形状参数，决定分布密度曲线的基本形状。为尺度参数，尺度参数起放大或缩小曲线的作用，但不影响分布的形状。通过改变形状参数可以表示不同阶段的失效情况；也可以作为许多其他分布的近似，如可将形状参数设为合适的值近似正态、对数正态、指数等分布。形状参数通常在[1，7]间取值。

利用Weibull分布曲线推算多年一遇波高时，可以采用最小二乘拟合法，其中分布函数与浪高资料的拟合建议采用《海港水文规范》中推荐的定位概率公式。

附录C

（资料性附录）

海浪模式

海浪推算采用的海浪模式主要是谱模式，它基于能量守恒原理的能量平衡方程的波浪谱模型。它是各种物理过程考虑最完善,最少经验假定的波浪模型。该模型中考虑了水深变化、背景流和障碍物等对波浪传播的影响,同时考虑了包括风摄入波动能量、白浪耗散、水深变化导致的波浪破碎、底摩擦耗散、波-波非线性相互作用等物理过程。上述各物理过程用不同的源函数表示,有效地简化了波浪场的动力学过程,同时它对空间和时间步长没有苛刻的要求,可使用比较大区域和比较长时间的计算。随着对各种物理过程的深入认识,参数化的形式不同,海浪模式经历了第1代到第3代的发展。WAM波浪模型和WAVEWATCH海浪模式是目前国际上著名的第3代波浪模型,他们主要用于全球尺度的波浪计算。荷兰Delft理工大学针对近岸波浪计算的应用,总结了历年波浪能量的输入、耗散和转化的研究成果,对已有的第3代波浪模型进行了修改(特别是基于WAM 模型),建立了适用于海岸、湖泊和河口地区的SWAN模型。

SWAN模式全面合理的考虑了波浪浅化、折射、底摩擦、破碎、白帽、风能输入、三波－波和四波－波非线性相互作用等物理过程，可准确合理的模拟潮流、地形、风场环境下的波浪场，适用于风浪、涌浪和混合浪的预报。SWAN不仅能合理预报计算域中波高的变化规律，同时能合理预报计算域中波周期、波长、波陡、波浪行进方向、近底水质点的运动速度、波能传播方向、能量耗散率及单位水面所受波力等海岸工程所需要的重要的参数。由于应用了近年来最新研究成果，合理计入浅水波浪破碎效应，和其他模式相比，该模式尤其对破波带适用。SWAN模式采用全隐式有限差分格式，无条件稳定。近几年发展起来的非结构网格版本，为近海近岸精细化海浪预报的进一步开展提供了技术支持。

SWAN模式采用基于波作用量的平衡方程。在笛卡尔坐标系下，波作用量平衡方程可表示为：

上式左边第一项为固定点作用量密度随时间的变化率；第二和第三项表示在地理空间、方向上的传播；第四项表示由于流和水深所引起的相对频率的漂移导致在空间的变化；第五项表示在空间的转移，亦即水深及流场所引起的折射；方程右边的代表以谱密度表示的源汇项，包括风能输入、波与波之间非线性相互作用和由于底摩擦、白浪、破碎等引起的能量损耗；、、、分别代表在、、、方向的波浪传播速度。

其中为波数，为水深，为流速，为沿方向的空间坐标，为垂直于的坐标，相对频率，为波浪的固有频率；算子定义为。

对于源函数项：

上式右边分别为：风输入项、耗散项、波波相互作用项。

附录D

（资料性附录）

大气模式

目前国际上常用的中尺度大气模式有MM5、ETA（NCEP）、RSM（JMA）、RAMS、WRF等。其中由美国NCAR（国家大气研究中心）研发的WRF模式，其动力框架和计算方案比较完善，对于中尺度天气现象的模拟有着较大的优势。WRF模式采用完全可压缩非静力欧拉方程组，水平网格为Arakawa C 网格，垂直坐标为基于质量的地形追随η 坐标。它重点考虑1～10 km的水平网格，结合先进的数值方法和资料同化技术，采用经过改进的物理过程方案，同时具有多重嵌套及易于定位于不同地理位置的能力。它能很好的适应从理想化的研究到业务预报等应用的需要，并具有便于进一步加强完善的灵活性。目前，WRF模式系统已成为改进从云尺度到天气尺度等不同尺度重要天气特征模拟和预报精度的工具，已在国内外气象部门的短期天气预报以及同化模拟中得到了广泛应用。

WRF中考虑的物理过程选项包括微物理过程，积云参数化，行星边界层，陆面模式，辐射和扩散等，每一过程又有多种选项。在2011年4月发布的WRFV3.3中，增加/修正了部分物理过程参数化方案，如：（1）物理方面修正了Zilitinkevich热粗糙长度，（2）动力/滤波方面增加了非线性后向散射各项异性湍流选项，（3）辐射方面修正了RRTM长波辐射中的模式层顶冷却问题，（4）微物理方面增加了半拉格朗日下沉项，纠正长时间步长(>120s)下降水对陆面过程的影响，（5）边界层方面修正了MYJ方案中边界层高度的计算，（6）修正了复杂地形在双向嵌套网格边界噪声问题。其系统流程图如下：

WRF系统流程图

附录E

（资料性附录）

归一化处理

归一化是一种简化计算的方式，即将有量纲的数值，经过变换，化为无量纲的数值，成为某种相对值关系，是缩小量值的有效办法。

本文中采用线性归一化函数，转换公式如下：

y=(x-MinValue)/(MaxValue-MinValue)

其中x、y分别为转换前、后的值，MaxValue、MinValue分别为样本的最大值和最小值。

附录F

（规范性附录）

海浪灾害风险评估和区划技术报告文本格式

  - F.1 封面

封面书写内容应包括：

XXX海浪灾害风险评估和区划技术报告；

委托单位名称；

承担单位名称（盖章）；

报告编制日期。

  - F.2 封二

封二书写内容应包括：

任务负责人姓名；

技术负责人姓名；

报告编写人员姓名；

主要参与人员姓名；

审核人员姓名。

  - F.3 目次

报告应有目次页，置于前言之前，宜使用编写软件自动生成。

  - F.4 前言

前言包括任务来源、任务工作背景、任务工作内容等。

  - F.5 正文

技术报告正文编写内容大纲如下：

第1章“研究区域概况”，内容包括自然环境概述、区域社会经济概况及发展规划等；

第2章“资料收集整理”，内容包括自然因子、防御能力、基础地理、历史海浪灾害资料、社会经济、承灾体等资料的收集整理情况统计描述；

第3章“技术路线”，内容包括海浪灾害风险评估采用的技术路线、模型建立和检验等内容；

第4章“海浪灾害危险性评价分析”，内容包括研究区域海浪危险性评估结果和分析；

第5章“脆弱性评价分析”，内容包括研究区域脆弱性评价方法及评价结果分析；

第6章“海浪灾害风险评估和区划”，内容包括研究区域风险评估和区划方法及结果分析；

第7章“对策与建议”；内容包括根据研究区域海浪风险评估和区划结果，基于研究区域目前防灾减灾现状，考虑如何减轻灾害风险，从监测预警预报能力、应急处置与救援救助能力、灾害风险转移能力等方面提出相应的对策建议；

注：不同尺度海浪灾害风险评估和区划内容可根据导则技术要求对上述章节进行删减。

  - F.6 参考文献

  - F.7 封底

印刷版报告宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。印刷版报告宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

  - F.8 报告格式

报告文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。

附录G

（规范性附录）

海浪灾害风险区划报告文本格式

  - G.1 封面

封面书写内容应包括:

XXX海浪灾害风险评估和区划综合评估报告；

申报单位名称（盖章）；

报告编制日期。

  - G.2 目次

报告应有目次页，置于总则之前，宜使用编写软件自动生成。

  - G.3 总则

总则包括工作目的和背景，工作指导思想和原则，工作目标和内容，评估区域海浪灾害防灾减灾现状等。

  - G.4 正文

区划报告正文编写内容大纲如下：

第1章“XXX历史海浪灾害概况”， 内容包括研究区域典型海浪灾害事件、海浪灾害特点等；

第2章“XXX海浪灾害风险评估和区划”，内容包括海浪灾害风险评估结果及其分布描述；

第3章“XXX海浪灾害防灾减灾对策与建议”，内容包括针对评估区域海浪灾害防灾减灾现状的具体对策建议；

第4章“附图”，选取能够代表研究区域海浪风险评估和区划结果的典型图件。

  - G.5 封底

印刷版报告宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

  - G.6 报告格式

报告文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。