海啸灾害风险评估和区划技术导则

Guideline for risk assessment and zoning of tsunami disaster

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作原则	3

4.1 分尺度原则	3

4.2 可靠性原则	3

4.3 综合性原则	3

4.4 一致性原则	3

5 工作程序	3

5.1 资料收集	3

5.2 潜在海啸源确定	3

5.3 风险分析	3

5.4 风险区划	4

5.5 成果制图	4

5.6 报告编制	4

6 国家尺度评估和区划	4

6.1 工作目的和技术路线	4

6.2 资料收集与处理分析	4

6.3 潜在海啸源确定	5

6.4 模型建立	6

6.5 模型验证	6

6.6 海啸数值模拟计算	6

6.7 海啸灾害风险评估和区划	7

6.8 海啸灾害风险评估和区划图件编制	8

6.9 评估报告编制	8

7 省尺度评估和区划	8

7.1 工作目的	8

7.2 工作内容	8

7.3 海啸灾害风险评估和区划图件编制	8

7.4 评估报告编制	9

8 市/县尺度风险评估与区划	9

8.1 工作目的和技术路线	9

8.2 资料收集与处理分析	9

8.3 潜在海啸源确定	10

8.4 模型建立	10

8.5 模型验证	11

8.6 海啸数值计算	11

8.7 海啸风险评估和区划	12

8.8 海啸淹没风险图和应急疏散图编制	13

8.9 海啸灾害风险评估和区划图件编制	13

8.10 评估报告编制	13

9 成果管理	13

9.1 审查与验收	13

9.2 成果汇总与管理	13

9.3 更新	13

附录A	14

附录B	15

附录C	17

附录D	20

D.1 海啸灾害淹没风险图	20

D.2 应急疏散图	20

附录E	22

附录F	23

F.1 封面	23

F.2 封二	23

F.3 目录	23

F.4 前言	23

F.5 正文	23

F.6 封底	24

F.7 报告格式	24

前  言

本导则由国家海洋局提出。

本导则起草单位：国家海洋环境预报中心、浙江省海洋监测预报中心。

本导则主要起草人：于福江、侯京明、原野、吴玮、赵联大、车助美、王君成、高义、王培涛。

本导则为首次制定。

海啸灾害风险评估和区划技术导则

1 范围

本导则规定了海啸灾害风险评估和区划的术语、工作原则、工作程序、技术方法以及成果制作和管理等。

本导则适用于指导海啸灾害风险评估和区划工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17740—1999 地震震级的规定

GB 17741—2005 工程场地地震安全性评价

GB 18306—2001 中国地震动参数区划图

GB/T 12763—2007 海洋调查规范

GB/T 14914—2006 海滨观测规范

GB/T 15920—2010 海洋学术语 物理海洋学

GB/T 17108—2006 海洋功能区划技术导则

GB/T 17742—1999 中国地震烈度表

GB/T 17839—2011 警戒潮位核定规范

GB/T 21010—2007 土地利用现状分类

GB/T 26376—2010 自然灾害管理基本术语

HY/T 058—2010 海洋调查观测监测档案业务规范

MZ/T 027—2011 自然灾害风险管理基本术语

UNISDR2009 联合国国际减灾战略2009减轻灾害风险术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

海啸 tsunami

由水下地震、火山爆发或水下塌陷和滑坡等所激起的长周期小振幅的散射波，以每小时百千米速度传到岸边，形成的来势凶猛危害极大的巨浪。

[GB/T 15920—2010，定义2.5.60]

3.2

局地海啸 local tsunami

海啸源距离受海啸破坏性影响的区域约100 km以内（或海啸传播时间不超过1 h）的海啸。

注：局地海啸通常由地震引起，滑坡或火山喷发引起的火山灰流也能引发海啸。

3.3

区域海啸 regional tsunami

海啸源距离受海啸影响的区域约1000 km以内（或海啸传播时间不超过1-3 h）的海啸。

注：我国面临的区域海啸威胁主要来自琉球海沟、马尼拉海沟等。

3.4

越洋海啸（远距海啸） ocean-wide tsunami

海啸源距离受海啸影响的区域超过1000 km（或海啸传播时间超过3 h）的海啸。

注：越洋海啸不仅重创海啸生成源区附近的近岸地区，而且其产生的能量巨大的海啸波持续传播至整个大洋，并造成大洋其他近岸的人员伤亡和财产损失。所有越洋海啸均由大地震引发。

3.5

传播时间 travel time

海啸初波从海啸源传播到海岸的某一地点所需的时间。

3.6

传播时间图 travel time map

显示海啸传播等时线的图。

3.7

预计到达时间 estimated time of arrival（ETA）

海啸波从海啸源到达受影响沿岸固定地点的时间。通常以第一个显著海啸波动到达的时间为准。

3.8

海啸灾害承灾体 exposure of tsunami disaster

直接受到海啸灾害影响和损害的人类及其活动所在的社会与各种资源的集合，包括沿海人口、房屋、堤防、农作物及其他植被、养殖区、船舶航运、港口码头及其他工程设施等。

[根据GB/T 26376—2010定义3.1.3改写]

3.9

海啸灾害危险性 hazard of tsunami disaster

包括海啸波幅、淹没范围和深度以及强流等致灾因素的危险性大小及其综合。

[根据 UNISDR2009 致灾因子定义改写]

3.10

脆弱性 vulnerability

社会系统应对自然灾害的能力，包括社会脆弱性和物理脆弱性。

3.11

海啸灾害风险 tsunami risk

某一特定海岸线遭受海啸袭击的可能性。一般而言，风险是危险性与脆弱性的乘积。

3.12

灾害风险评估 risk assessment

对可能发生的灾害及其造成的后果进行评定和估计。

[GB/T 26376—2010，定义4.8]

3.13

海啸源 tsunami source

生成海啸的点或区域，通常是在发生地震、火山喷发、滑坡等并造成大规模快速的水体变形导致海啸的区域。

3.14

海啸波幅 tsunami amplitude

显著的海啸波峰或波谷与未受扰动时的海面水位之间的距离的绝对值，或相邻的波峰与波谷之间的差值的一半，并通过波峰与波谷之间的天文潮的变化进行修正。通常基于水位记录测得。

3.15

潜在震源区 potential seismic source zone

未来可能发生破坏性地震的地区。

[GB17741—2005，定义3.14]

3.16

震级上限 upper limit magnitude

地震危险性概率分析中，地震带或潜在震源区内可能发生的最大地震的震级极限值。

[GB17741—2005，定义3.18]

4 工作原则

4.1 分尺度原则

根据我国现行行政管理体制，分为国家尺度、省、市/县尺度，各尺度的评估目的，评估要素、评估方法以及评估成果等应有区分而又相互衔接。

4.2 可靠性原则

对资料来源、数据精度及数据质量等有明确的描述，数据要通过质量控制审核，对不同来源的资料应该进行标准化或归一化，保证所用资料权威可靠；对所采用的技术方法应采用历史资料或现场观测进行验证，保证评估精度。

4.3 综合性原则

综合考虑海啸灾害风险的自然过程、社会经济状况、成灾机制及行政边界等特点，综合评估海啸灾害损失发生的可能性及其不确定性，开展海啸灾害风险综合区划。

4.4 一致性原则

同一尺度的海啸灾害评估区划工作所采用的评估方法应具有一致性，且不同尺度评估结果应具有总体一致性，评估结果应方便实用。

5 工作程序

5.1 资料收集

确定风险评估区划的区域和尺度（国家、市/县尺度），搜集、整理与分析处理各类基础地理信息数据、社会经济和主要承灾体及防御设施分布资料、历史灾害基本情况等与海啸灾害风险评估和区划相关的数据资料。

5.2 潜在海啸源确定

系统搜集太平洋和中国近海历史地震和海啸事件，开展海底地质构造分析，统计和分析太平洋及中国近海主要倾滑俯冲带和地质断层历史地震的震源机制解参数，遵循历史重演和构造类比的原则，综合研究确定可能对我国沿海造成影响的潜在海啸源及其相关参数。

5.3 风险分析

建立海啸数值模式，选择历史海啸个例进行模拟，通过对海啸波幅、淹没深度、淹没范围等计算结果的检验，对模型进行验证；利用建立的海啸源和建立的模型分别开展海啸波幅、淹没范围等的数值计算；建立海啸风险评估指标体系，包括海啸灾害危险性等级、承灾体脆弱性等级和海啸灾害风险等级；开展国家、省、市/县尺度的海啸灾害风险评估区划工作。其中，国家、省尺度以县级为基本评估单元，综合考虑海啸灾害危险性和评估单元脆弱性进行风险评估；县域尺度需要综合考虑海啸灾害淹没危险性和承灾体脆弱性进行风险评估，开展不同潜在地震海啸源情景和最大可能海啸淹没范围及淹没水深风险分析。

5.4 风险区划

依据风险评估结果，确定风险区划空间单元，对风险评估结果进行空间综合及大小分级。

5.5 成果制图

根据风险分析和风险区划结果制作风险评估成果图件，选择可能最大淹没范围和淹没水深编制应急疏散图件。

5.6 报告编制

编制海啸灾害风险评估和区划报告。

6 国家尺度评估和区划

6.1 工作目的和技术路线

面向国家沿海战略规划等宏观需求，采用基于海啸源场景的确定性评估方法，评估海啸灾害危险性并结合评估单元脆弱性进行风险评估区划，为沿海城市发展规划、区域防灾减灾管理提供科学决策依据，同时为区域尺度风险评估提供指导。

国家尺度的海啸灾害风险评估技术路线图如下：

图1 国家尺度海啸灾害风险评估和区划技术路线图

6.2 资料收集与处理分析

开展海啸灾害风险评估和区划工作所需资料包括：基础地理信息和社会经济资料、地震源信息资料、典型潮位站海啸波动序列资料。对收集到的数据进行标准化处理和质量控制审核。

6.2.1 基础地理数据

全国1:1×106基础地理信息数据，包括县一级（含）以上行政界线、全国水系（入海河流到3级）、重要居民点（省会城市、直辖市及沿海重要城市）、交通（铁路、高速公路、国道、沿海机场）、地貌以及岛屿、礁石、海洋注记等海洋要素。

6.2.2 海底地形和岸形数据

中国近海海底地形数据(分辨率2′)，全国沿海岸线分布。

6.2.3 社会经济数据

全国沿海县一级（含）以上行政区域的三年以内人口、经济（GDP）等普查数据。

6.2.4 地震源信息资料

中国近海海啸历史资料、近现代地震信息资料；全球海底地震数据库和历史资料，重大海啸地震震源机制解资料。地震资料收集与目录编制应符合以下要求：

a) 根据国际地震权威机构和组织、国内地震部门正式公布的地震目录和地震报告，收集相关的地震资料；

b) 历史地震资料应包括区域内自有地震记载以来的最重要的破坏性地震事件；

c) 主要地震参数包括：地震事件基本描述以及震中位置、发震时间、震源深度、震级、发震断层长度、宽度、滑动角、走向角、倾角、断层滑动量等。

6.2.5 海啸波波动序列资料

潮位站历史地震海啸波波动资料。

6.2.6 收集数据资料的质量控制

实测数据资料应附有证明如下质量要素的元数据：

a）权威性:提供资料的单位需通过相应观测项目的实验室资质认定,具备海洋观测的职能和资历;

b）时效性:所提供资料应在评估活动期限内有效,自资料产出以来,观测点的环境条件未动摇资料的代表性;

c）溯源性:获取数据的仪器应符合我国计量法的法制要求,数据应能溯源到社会公用计量标准;

d）准确性:源自方法、人员、设备和环境的测量不确定度贡献导致的综合测量不确定度符合评估活动的要求;

e）可比性：评估范围及相邻区域内的数据资料应实现观测方法、观察仪器标准化，遵从该要素的时空变化规律连续变化，对离群数据能有严格的解释理由和处置措施；

f）兼容性：资料要严格按中华人民共和国法定计量单位使用方法使用我国法定计量单位，观测点的时、空坐标准确、清楚，量和现象定义准确统一，图件规格、符号、色标实现标准化，各评估单元的资料应可融合，拼接和交流。

对于实物或声像资料应强调：权威性、时效性、可比性和兼容性。

6.3 潜在海啸源确定

6.3.1 海底地震活动时空特征的分析

潜在地震海啸源应覆盖越洋（太平洋）、区域和局地源区。

a) 地震的空间分布特征；

b) 震源深度分布特征，区分出浅源、中源和深源地震；

c) 地震活动时间分布特征；

d) 强震（区域5.5级以上，越洋7级以上）震源机制解分布和特征统计；

6.3.2 确定潜在海啸源位置和最大震级

根据海底断层地质构造，统计分析全球及区域历史地震数据库及有关资料，确定可能影响评估区域的典型地震的震中位置；应依据地震活动和地质构造特征等对活动断层进行分段，遵循历史重演和构造类比原则，综合采用地震构造法和历史地震法等震级上限估计方法，逐段确定发震构造和潜在震级上限。对历史地震资料丰富的区域，系统整理地震带内历史地震的最大震级和地震构造特征，评估研究区域俯冲带震级上限。

6.3.3 确定计算所需的其他震源相关参数

采用6.3.1和6.3.2中关于发震构造和震源机制参数的统计结果，确定海啸数值模型所需的震源参数，应包括潜在震源经度、纬度、震级上限、深度、走向角、滑动角、倾角。应考虑极端情况下级联破裂的可能性，给出级联破裂源的划分结果及破裂参数。

6.4 模型建立

根据海啸风险评估需求，建立数值计算模型。确定模型计算的区域范围、空间网格、时间步长等参数，为模型准备必要的水深、地形等基础数据。国家尺度数值模型分辨率不低于1/10°。

6.4.1 海啸初始场计算方法

海啸初始场即利用海床位移量来估算地震引起的初始水面高度，为海啸数值模型提供初始条件。这样做的前提假定条件是：地震发生错动的过程是一个很短的冲击过程，可能发生在数秒内，水面变动与地震引起的地层错动同时发生;忽略了断层破裂的复杂性、错位的多向性、破裂层厚度可变性。目前，国际上比较通用的是Mansinha & Smylie (1971)以及Okada (1985)基于弹性错移理论发展的两套断层模型，大量的研究和应用实例表明此类模型对大部分地震海啸源的计算具有较好的适用性。

6.4.2 海啸数值模型建立

海啸模型利用线性长波理论模拟在海洋中传播的海啸波动。越洋海啸的计算可以采用不考虑底摩擦效应的线性非频散波动理论。海啸波传播至近岸地区时，海啸波传播特征相对于大洋传播将发生一系统变化，其主要表现波动为非线性效应、底摩擦效应逐步增强，对于浅水和可能发生海水漫滩区域，应利用包含非线性、底摩擦项和对流项的浅水波动方程或Boussinesq方程来模拟海啸波的传播。

本导则推荐使用Okada海啸源断层模型和COMCOT海啸数值计算模型，Okada海啸源模型参见附录A，COMCOT海啸数值计算模型参见附录B。

6.5 模型验证

利用海啸数值模式对历史地震海啸过程进行数值计算，将计算得到的海啸波幅和海啸淹水范围与历史记录进行对比，分析数值计算方法的可行性准确度，以确保所得评估结果的合理性。对于历史地震须保证有完整可信的海啸波幅和淹水范围记录。

检验指标：历史个例检验应超过5个，历史过程站点最大海啸波幅平均误差不超过15%。

6.6 海啸数值模拟计算

确定海啸数值计算的研究区域，根据计算需求，合理配置计算网格分辨率和时间步长，以保证计算效率与精度的平衡。采用选定的地震参数计算地震海啸初始位移场。利用建立的海啸数值模型对评估区域进行计算，通过数值计算获得海啸风险评估和区划所需的最大海啸波幅分布等信息。

6.7 海啸灾害风险评估和区划

6.7.1 海啸灾害危险性评估

海啸灾害危险性依据最大海啸波幅大小分为4级，见表1。其中Ⅰ级为最高，代表该海啸致灾强度最大；Ⅳ级为最低，代表不会致灾。

国家尺度以县为基本单元，选取评估单元内所有岸段在各种地震海啸源场景下出现的最大波幅值，根据表1列出的指标进行海啸危险性等级划分。

表1 海啸灾害危险性等级划分标准

| 等级（H） | 最大波幅 | 潜在影响 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | H＞3.0m | 大范围淹没 |
| Ⅱ | 1.0m<H≤3.0m | 局部淹没 |
| Ⅲ | 0.5m<H≦1.0m | 近岸强流 |
| Ⅳ | H≦0.5m | 无威胁 |

6.7.2 承灾体脆弱性评估

本导则承灾体脆弱性评估主要为采用人口和GDP两个指标进行评估。整理县级基本单元的最近一次人口普查数据(P，单位：人)和当年生产总值GDP(G，单位：万元)数据，分别进行归一化处理，处理后的归一化数值分别为Pi和Gi，（i=1, N）县级基本单元样本数量为N。依据两者重要性选取不同的权重系数加权求和，利用公式（1）计算得到每个基本单元的承灾体脆弱性量值Vi（i=1, N）。对该序列再次进行归一化处理并由大至小排序后得到归一化脆弱性序列V，该序列样本数为N。承灾体脆弱性等级分为4级，划分方法见表2。样本数量前10%的县级基本单元划分为Ⅰ级，代表承灾体脆弱性为最高；Ⅳ级则为最低。

Vi=0.7×Pi+0.3×Gi         (1)

表2 海啸灾害承灾体脆弱性等级划分标准

| 等级(V) | 脆弱性划分 |
| --- | --- |
| Ⅰ | Vi {1<i≦0.1×N} |
| Ⅱ | Vi {0.1×N <i≦0.3×N} |
| Ⅲ | Vi {0.3×N <i≦0.6×N} |
| Ⅳ | Vi {0.6×N <i≦N} |

6.7.3 海啸灾害风险评估和区划

分别依据海啸灾害危险性和脆弱性评估结果，进行海啸灾害风险评估。采用的公式为：

R=H×V          (2)

其中，R（Risk）代表风险，H（Hazard）代表危险性等级，V（Vulnerability）代表脆弱性等级。表3为海啸灾害风险等级划分标准，其中Ⅰ级代表海啸灾害风险高，Ⅳ级代表海啸灾害风险低。据此进行海啸灾害风险评估和区划，并编制相关图件。

表3海啸灾害风险等级与危险性及脆弱性等级范围对应关系表

| 脆弱性 危险性 | 低（Ⅳ级） | 较低（Ⅲ级） | 较高（Ⅱ级） | 高（Ⅰ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低（Ⅳ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较低风险 （Ⅲ级） |
| 较低（Ⅲ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 较高风险 （Ⅱ级） |
| 较高（Ⅱ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 高风险 （Ⅰ级） |
| 高（Ⅰ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 高风险 （Ⅰ级） | 高风险 （Ⅰ级） |

6.8 海啸灾害风险评估和区划图件编制

国家尺度海啸灾害风险评估和区划图集包括：

（1）全国海啸灾害危险性等级分布图（各地震海啸源情景集成）

（2）全国海啸灾害脆弱性等级分布图

（3）全国海啸灾害风险等级分布图

（4）不同地震海啸源情景影响下的全国海啸灾害危险性等级分布图

6.9 评估报告编制

编制国家尺度海啸灾害风险评估与区划技术报告，报告的内容和格式见附录F。

7 省尺度评估和区划

7.1 工作目的

面向沿海各省海洋发展规划和海洋防灾减灾等需求，采用基于海啸源场景的确定性评估方法，评估致灾因子危险性并结合评估单元脆弱性进行风险评估区划，为沿海防灾减灾管理提供科学决策依据，同时为各省管辖范围内的县尺度风险评估和应急疏散图编制提供指导。

7.2 工作内容

受环太平洋海啸源（例如，日本南部海槽、琉球海沟、小笠原-马里亚纳海沟等）和南海区域海啸源影响，我国沿海所面临的海啸灾害风险区主要集中于江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省等东南沿海省份的部分岸段。省尺度海啸灾害风险评估的基本评估单位与国家尺度一致，均采用县级行政区作为基本评估单元，可在省级基础地理信息底图中集成相应的国家尺度海啸灾害风险评估成果，作为省尺度海啸灾害风险评估区划成果。

省尺度海啸灾害风险评估技术路线参照6.1至6.7。省级基础地理信息比例尺不低于1:25×104。

7.3 海啸灾害风险评估和区划图件编制

省尺度海啸灾害风险评估和区划图集包括：

（1）省尺度海啸灾害危险性等级分布图（各情景集成）

（2）省尺度海啸灾害脆弱性等级分布图

（3）省尺度海啸灾害风险等级分布图

（4）不同地震海啸源情景影响下的省尺度海啸灾害危险性等级分布图

7.4 评估报告编制

编制省尺度海啸灾害风险评估与区划技术报告，报告的内容和格式见附录F。

8 市/县尺度风险评估与区划

8.1 工作目的和技术路线

市/县尺度评估和区划主要满足地方政府防灾减灾需求，通过开展海啸灾害淹没风险分析和应急疏散图编制等工作，为沿海一线应急管理部门提供防灾减灾决策支撑，为沿岸民众应急疏散提供参考。市/县级尺度海啸灾害风险评估选取的重点区域应参考国家级尺度风险评估成果。

市/县一级海啸危险性（淹没）评估技术路线图如下：

图2 沿海县海啸灾害危险性评估技术路线图

8.2 资料收集与处理分析

开展海啸灾害风险评估和区划工作所需资料包括：基础地理信息和社会经济资料、地震源信息资料、典型潮位站海啸波动序列资料、主要及敏感承灾体资料、海岸防御工程资料。对收集到的数据进行标准化处理和质量控制审核。

8.2.1 基础地理数据

基础地理数据主要包括数字高程模型（DEM）、数字线划图（DLG）、数字正射影像图（DOM）等。上述数据精度要能满足风险评估的需求，服务于政府的灾害风险管理、土地规划利用以及公众应急疏散撤离等用途的基础地理数据的比例尺不低于1:1×104，高程数据均换算至国家85高程基面上。

对基础数据不完整或者不能满足精度要求的区域，则应通过实地调查的方式取得数据，特别是关键地点诸如河道入海口、涵洞、水闸或地势低洼处等需进行实地测量，最大程度保证数据的完整性和精度。

8.2.2 海底地形和岸形数据

市/县一级最新海底地形测量等有关数据，数据分辨率不大于50 m。

8.2.3 社会经济数据

市/县辖区内各乡镇和村级人口分布、耕地、城镇分布、GDP等社会概况；农业、工矿企业、交通、能源、通信等行业规模及企业数；沿海工程信息、产业布局、土地利用类型及面积（分类标准参考《GB/T 21010-2007 土地利用现状分类》）、主要海上经济活动等。

8.2.4 重要及敏感承灾体数据

评估区域内学校、医院、电厂、石油石化企业、沿海重点防护工程、动力设施、重要通讯及交通线（等级及非等级公路、铁路、桥梁等）等；村级以上人口居民点、避灾点（包括避灾点位置、避灾点规模、可容纳居民人数等）和防灾物资储备基地；其他可能导致重大环境事故和次生灾害的敏感设施。

8.2.5 防御能力资料

沿海海堤、防潮闸、泵站工程等海洋灾害防御能力资料，主要包括海堤的位置、堤防结构和材料、高程、护面结构、消浪设施、实际防御标准、设计防御标准、保护对象等。海堤高程精度应满足漫滩模拟需求。

8.2.6 地震源信息资料

见6.2.4。

8.2.7 海啸波波动序列资料

见6.2.5。

8.2.8 收集数据资料的质量控制

见6.2.6。

8.3 潜在海啸源确定

见6.3。

8.4 模型建立

建立海啸漫滩数值计算模型，近岸分辨率应不低于50 m。模型选用干湿网格或动边界处理法进行海啸漫滩计算。确定模型计算的区域范围、空间网格、时间步长等参数。模型可选用基于正交网格（具备网格嵌套能力）或非结构网格的海啸数值模型。

8.4.1 海啸初始场计算

市/县尺度海啸计算所需的初始场可直接利用国家尺度的数值计算结果。初始场的计算见6.4。

8.4.2 海啸数值模型参数及边界条件确定

（1）模型参数确定

a) 陆地地表粗糙度

不同使用用途的陆地及其设施对海啸波动的影响可利用格点平均粗糙度体现，具体采用曼宁系数,见表4。

表4曼宁系数

| 土地使用用途 | 曼宁系数 |
| --- | --- |
| 居民区 | 0.04~0.08 |
| 工业区 | 0.04 |
| 农田 | 0.025 |
| 森林 | 0.03 |
| 水 | 0.02 |
| 其它（空闲土地，绿地等） | 0.02 |

b) 网格分辨率

为保证海啸淹没范围计算精度，应考虑到局地微地形的影响，因此必须合理的选择网格分辨率。近岸网格分辨率一般不得大于50 m。

c) 河流地形边界条件

海啸模拟中，河流地形（如流域和河床高程）和河岸高程必须格点化后体现在海啸计算网格中。

d) 天文潮

选择参考验潮站未来19年月平均高潮位作为天文潮位，表征海啸波和天文潮高潮位叠加后导致的淹水范围。

e) 防潮、防波等岸防设施

合理确定岸防设施边界条件。为提高海啸淹水的模拟精度，必须合理的设置海啸防御设施等边界条件，如防波堤、海闸等。海啸抵达时，往往使得海闸等海啸防御设施来不及关闭，因此防御设施在模式中所设置的状态必须考虑到最坏的可能性，即最大可能淹没范围出现。但对于具有防震等级的、可在海啸来临之前关闭的岸防设施，或平常处于关闭的设施，模式中可设置为关闭。

考虑到海啸波与近岸堤防相互作用复杂性以及海啸波爬高等因素，不考虑海啸作用下的海堤溃堤现象。

8.5 模型验证

见6.5。

8.6 海啸数值计算

确定海啸数值计算的研究区域，根据计算需求，合理配置计算网格分辨率和时间步长，以保证计算效率与精度的平衡。

利用选定的地震参数计算地震海啸初始位移场。

利用建立的海啸漫滩数值模型对评估区域进行漫滩计算，获得海啸风险评估和区划所需的海啸淹没范围、淹没深度等信息。

海啸波携带水体的流速较强，对近岸居民财产和工程设施等可能造成危害（附录E）。海啸波在近岸传播和淹没过程中，其流速与该区域岸形、地形等因素有密切关系，模型应输出海啸波致流速。

8.7 海啸风险评估和区划

8.7.1 海啸灾害淹没危险性评估

海啸灾害淹没危险性依据海啸淹没深度或淹没区域内海啸流速分为4级，若无淹没，则认为无危险性，见表5。

表5 海啸灾害淹没危险性等级划分标准

| 等级（H） | 淹没深度（m） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | >3.0 | >3.0 |
| Ⅱ | 1.2~3.0（含） | 1.5~3.0 |
| Ⅲ | 0.5~1.2（含） | 0.5~1.5 |
| Ⅳ | 0.0~0.5（含） | 0.0~0.5 |

8.7.2 承灾体脆弱性评估

以土地利用类型二级分类作为脆弱性评价指标，对研究区域进行定性脆弱性等级划分（对应关系见附录C），若评估单元内有重要的承灾体，或者有因海啸淹没产生严重次生灾害的承灾体，可根据实际情况调整脆弱性等级。

8.7.3 海啸灾害淹没风险分析

依据研究区域内的海啸淹没风险和承灾体脆弱性分析结果，进行海啸灾害风险评价。采用如下风险评估公式：

R=H×V        (3)

其中，R（Risk）代表风险，H（Hazard）代表危险性等级，V（Vulnerability）代表脆弱性等级。危险性等级与脆弱性等级综合对应的风险等级如表6所示。

表6海啸灾害淹没风险等级与危险性及脆弱性等级范围对应关系表

| 脆弱性 危险性 | 低（Ⅳ级） | 较低（Ⅲ级） | 较高（Ⅱ级） | 高（Ⅰ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低（Ⅳ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较低风险 （Ⅲ级） |
| 较低（Ⅲ级） | 低风险 （Ⅳ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 较高风险 （Ⅱ级） |
| 较高（Ⅱ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 高风险 （Ⅰ级） |
| 高（Ⅰ级） | 较低风险 （Ⅲ级） | 较高风险 （Ⅱ级） | 高风险 （Ⅰ级） | 高风险 （Ⅰ级） |

8.8 海啸淹没风险图和应急疏散图编制

以风险评价的栅格评估结果为基础，以社区（村）为区划单元，选取区划单元内栅格的最高等级为风险区划等级进行绘图。图中应明确标示致灾因子强度、范围和重要承灾体分布情况（见附录D）。

应急疏散图用于灾害期间人群的紧急疏散。以受灾害影响的沿海乡镇和社区为单元，结合避灾点分布，确定避灾点选取原则，对可能最大海啸淹没情景下的避灾点进行适用性评价，规划可行的最优疏散路径，针对各个可能受海啸灾害影响的乡镇、社区制作大比例尺应急疏散图，比例尺原则不低于1:1×104，资料允许情况下应达到1:5×103。应急疏散图制作说明见附录D。

8.9 海啸灾害风险评估和区划图件编制

（1）研究市/县域可能最大海啸淹没危险性分布图；

（2）研究市/县域不同潜在地震海啸源情景下的海啸淹没危险性分布图；

（3）研究市/县域脆弱性评价图；

（4）研究市/县域淹没风险评价图；

（5）基于乡镇或社区尺度的1:1×104（不低于）海啸灾害应急疏散图

8.10 评估报告编制

编制市/县尺度海啸灾害风险评估与区划技术报告，报告的内容和格式见附录F。

9 成果管理

9.1 审查与验收

海啸灾害风险评估和区划成果须通过专家组的技术审查和验收，专家组应由相关领域技术专家和涉灾部门管理人员组成。

9.2 成果汇总与管理

应对海啸灾害风险评估工作全过程中的原始资料、分析结果、技术报告与风险图等成果资料进行汇总整编，并按照HY/T058的要求进行归档。

9.3 更新

海啸灾害风险评估和区划应根据自然环境变化、社会经济发展、关键技术创新等适时进行更新，更新周期一般不超过10年；当评估区域内环境或经济发生重大变化应及时重新评估。

附录A

(资料性附录)

OKADA位错模型

对于地震引发的即时的海底面断裂，可由弹性有限断层理论来计算。该理论最初由Smylie（1971）提出，后经Okada（1985）改进。该理论假设了在半无限弹性平面中存在一个矩形断层面，该断层面被理想化地表示为地震发生时两个构造板块的撞击接触。断层面的滑动引起了半无限介质的变形，即被认为是地震引发了海底运动。

地震引起的海底断层垂直方向的运动引起断层上面的海水发生运动，并认为断层垂直方向的变化值即近似为海水的水位变化值。从断层运动到水位变化的时间与海啸波周期相比要小得多，可以忽略不计。因此模式中地震发生时间即为海啸发生时间，震源即为海啸源。

海啸的产生是由地震引发的海底断层运动产生的。在OKADA模型中，模拟这一运动一般需要以下参数：震中位置（经纬度坐标）、震源深度（H）、断层长度（L）、断层宽度（W）、断层走向角（θ）、断层倾斜角（δ）、断层滑动距离（u）、断层滑动角度（λ）。

图1 海底断层参数示意图

附录B

(资料性附录)

COMCOT海啸数值模式

COMCOT模式是美国康奈尔大学开发的一个成熟的长波模拟数值模式。它能够模拟海啸从产生、传播到增水的整个过程。它的控制方程是基于垂向平均的浅水波方程，采用有限差分法进行计算。模式采用多重网格嵌套技术，从而使得计算精度和计算效率能够兼顾。

1、模式控制方程

由于海啸波是一种超大波长的波，其数百公里的波长比大洋水深要大得多，因此海啸波一般用浅水方程来模拟。浅水理论假设：相对于重力加速度，水粒子垂直方向的运动可以忽略不计，因此水粒子垂直方向上的运动对于压力分布没有影响，流体处于流体静力平衡状态；在垂直方向上，流体的水平运动速度是相同的。

图1海啸长波示意图

基于以上假设，浅水方程可表示为：

（1）

（2）

（3）

其中，公式（1）为连续方程（质量守恒方程），公式（2）、（3）为运动方程（动量守恒方程），x和y为水平坐标，t为时间，h为静止水深，η为水位变化，u和v分别为x和y方向上水的流速，g为重力加速度，τx/ρ和τy/ρ分别为x和y方向上的底摩擦力。

底摩擦力可表示为以下形式：

，

其中，D为总水深（D＝h＋η），f为摩擦系数。由于摩擦系数f与曼宁系数n有如下关系：

所以，底摩擦力又可表示为：

，

另外，M和N分别为x和y方向上的通量，即

，

所以，由上述条件，浅水方程（1）、（2）、（3）又可表示为以下形式：

（4）

（5）

（6）

COMCOT模式的基本控制方程即为浅水方程（4）、（5）、（6）。模式利用有限差分法来计算浅水长波方程，差分方法为交错式显性蛙跃法。波高及体积通量M、N在时间和空间上都是交错的，波高及水深位于网格中心，而体积通量位于网格线上。波高及体积通量的计算是在不同的时间步长上，利用物理量在空间上的交错方式来计算，可以减少误差，增加数值稳定性。由于采用的是中央差分法，因此模式的精度为二阶。

附录C

（资料性附录）

土地利用、重要及易发次生灾害承灾体脆弱性关系参考表

本附录中的土地利用现状分类参照相关国标（《GB/T 21010—2007 土地利用现状分类》）。全国第二次全国土地调查中也采用该标准划分土地利用现状类型。全国第二次全国土地调查已于2010年完成，并将持续更新，为承灾体信息获取提供了保障。

脆弱性等级确定方法：参照表C.1中土地利用现状分类与脆弱性等级范围对应关系，确定淹没区域脆弱性等级。如果某一类土地利用中，有标C.2中所列的重要及易发次生灾害承灾体，或者其他重要承灾体，可以参考表C.2进行脆弱性等级确定或者调整（以高值为准）。

表C.1以及表C.2中的脆弱性等级对应关系为参考性资料，具体工作中可以综合评估区域情况进行调整。

表C.1 土地利用现状分类与脆弱性等级范围对应关系

| 土地利用现状一级类 |  |  | 土地利用现状二级类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 脆弱性范围 | 编码 | 名称 | 脆弱性范围 | 脆弱性等级 |
| 01 | 耕地 | 0.1～0.2 | 01l | 水田 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 012 | 水浇地 | 0.2 | Ⅳ |
|  |  |  | 013 | 旱地 | 0.2 | Ⅳ |
| 02 | 园地 | 0.1～0.3 | 021 | 果园 | 0.3 | Ⅳ |
|  |  |  | 022 | 茶园 | 0.2 | Ⅳ |
|  |  |  | 023 | 其他园地 | 0.1 | Ⅳ |
| 03 | 林地 | 0.1 | 031 | 有林地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 032 | 灌木林地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 033 | 其他林地 | 0.1 | Ⅳ |
| 04 | 草地 | 0.1 | 041 | 天然牧草地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 042 | 人工牧草地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 043 | 其他草地 | 0.1 | Ⅳ |
| 05 | 商服用地 | 0.6～1 | 05l | 批发零售用地 | 0.6～1 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 052 | 住宿餐饮用地 | 0.9～1 | Ⅰ |
|  |  |  | 053 | 商务金融用地 | 0.8 | Ⅱ |
|  |  |  | 054 | 其他商服用地 | 0.6～1 | Ⅱ～Ⅰ |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0.6～1 | 061 | 工业用地 | 0.6～1 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 062 | 采矿用地 | 0.6～0.9 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 063 | 仓储用地 | 0.6～0.9 | Ⅱ～Ⅰ |
| 07 | 住宅用地 | 1 | 071 | 城镇住宅用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 072 | 农村宅基地 | 1 | Ⅰ |
| 08 | 公共管理 与公共服务用地 | 0.4～1 | 081 | 机关团体用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 082 | 新闻出版用地 | 0.8 | Ⅱ |
|  |  |  | 083 | 科教用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 084 | 医卫慈善用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 085 | 文体娱乐用地 | 0.6 | Ⅱ |
|  |  |  | 086 | 公共设施用地 | 0.7～0.9 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 087 | 公园与绿地 | 0.4 | Ⅲ |
|  |  |  | 088 | 风景名胜设施用地 | 0.5 | Ⅲ |
| 09 | 特殊用地 | 0.5～1 | 091 | 军事设施用地 | -- | -- |
|  |  |  | 092 | 使领馆用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 093 | 监教场所用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 094 | 宗教用地 | 1 | Ⅰ |
|  |  |  | 095 | 殡葬用地 | 0.5 | Ⅲ |
| 10 | 交通运输用地 | 0.6～1 | 101 | 铁路用地 | 0.6～0.9 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 102 | 公路用地 | 0.6～0.8 | Ⅱ |
|  |  |  | 103 | 街巷用地 | 0.7～1 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 104 | 农村道路 | 0.6 | Ⅱ |
|  |  |  | 105 | 机场用地 | 0.8～1 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 106 | 港口码头用地 | 0.6～1 | Ⅱ～Ⅰ |
|  |  |  | 107 | 管道运输用地 | 0.6～1 | Ⅱ～Ⅰ |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 0.1～0.8 | 11l | 河流水面 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 112 | 湖泊水面 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 113 | 水库水面 | 0.2 | Ⅳ |
|  |  |  | 114 | 坑塘水面 | 0.3 | Ⅳ |
|  |  |  | 115 | 沿海滩涂 （注：不包括滩涂农用地） | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 116 | 内陆滩涂 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 117 | 沟渠 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 118 | 水工建筑用地 | 0.5～0.8 | Ⅲ～Ⅱ |
|  |  |  | 119 | 冰川及永久积雪 | 0.1 | Ⅳ |
| 12 | 其他土地 | 0.1～0.5 | 121 | 空闲地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 122 | 设施农用地 （注：包括滩涂农用地） | 0.2～0.5 | Ⅳ～Ⅲ |
|  |  |  | 123 | 田坎 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 124 | 盐碱地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 125 | 沼泽地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 126 | 沙地 | 0.1 | Ⅳ |
|  |  |  | 127 | 裸地 | 0.1 | Ⅳ |

表C.2 重要及易发次生灾害承灾体脆弱性等级参考表

| 土地利用现状 |  | 重要承灾体示例 |  | 承灾体脆弱性范围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 二级类 | 名称 | 指标.单位 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 05l | 批发零售用地 | 批发零售用地 | 类别 | -- | -- | 车间仓库 | 加油站等 | 各类市场 |
| 052 | 住宿餐饮用地 | 住宿餐饮用地 | 人口密度 | -- | -- | -- | 普通区 | 高密区 |
| 054 | 其他商服用地 | 其他商服用地 | 人口密度 | -- | -- | 低密区 | 普通区 | 高密区 |
| 061 | 工业用地 | 核电厂 | -- | -- | -- | -- | -- | 所有 |
|  |  | 石油化工 | 规模 | -- | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 |
|  |  | 火电厂 | 规模 （10000kW） | -- | 小、中型 (25, 120] | 大型 (120, 300] | 特大型 ≥300 | -- |
|  |  | 其他工矿企业 | 规模 | 小、中型 | 大型 | 特大型 | -- | -- |
| 062 | 采矿用地 | 工矿企业规模 | 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 | -- |
| 063 | 仓储用地 | 仓储用地 | 规模等 | 小型 | 中型 | 大型 | 危化品仓库 | -- |
| 086 | 公共设施用地 | 输配电设施 | 电压(kV) | ≤35 | 35～110 | 110～500 | ≥500 | -- |
|  |  | 通信设施 | 类型 | -- | 地县间 | 省际、省间 | 国际、 重要省际 | -- |
| 101 | 铁路用地 | 铁路 | 等级 | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | -- |
| 102 | 公路用地 | 公路 | 等级 | 三、四级 | 一、二级 | 高速 | -- | -- |
| 103 | 街巷用地 | 街巷用地 | -- | 村内用道 | 镇内用道 | 停车场 | -- | -- |
| 105 | 机场用地 | 民用机场 | 等级 | -- | -- | 国内一般 | 国内重要 | 国际 |
| 106 | 港口码头用地 | 江河港口 | -- | -- | 一般城市港区 | 中等城市港区 | 重要城市港区 | -- |
|  |  | 海港 | -- | -- | 一般港区 | 中等港区 | 重要港区 | -- |
|  |  | 货港 | 年吞吐能力 （千万吨） | <10 | (10,20] | (20, 30] | ≥30 | -- |
|  |  | 货港 | 年集装箱吞吐量(千万吨) | <1 | (1, 5] | (5, 15] | ≥15 | -- |
|  |  | 渔港 | -- | 三级渔港 | 三级渔港 | 一级渔港 | 中心渔港 | -- |
| 107 | 管道运输用地 | 油气管道 | 规模 | -- | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 |

附录D

（资料性附录）

海啸灾害风险评估图和应急疏散图编制说明

  - D.1 海啸灾害淹没风险图

海啸灾害淹没风险图主要用于沿海海洋、渔业、水利、民政、交通等一线应急管理部门使用，风险图表现形式和内容应面向上述管理部门实际需求，便于管理者在灾前拟定实施防灾减灾措施，在灾中制定应急疏散和救援方案。淹没风险图应在显示淹没范围和淹没风险等级的同时，包含潜在受灾地区的人口分布、避灾点分布和容量、关键性海岸防护设施及防抗标准、交通道路分布、应急储备仓库、警察局和消防设施、地下商业区、学校、医院和易产生次生灾害的设施等重要和敏感性承灾体。此外，导致风险发生的致灾因子强度，即地震海啸源震级、位置和海啸波抵达时间等信息应在显著位置标示（表D.1）。

表D.1 淹没风险评估图应包含信息示例

|  | 应包含信息示例 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 淹没区域、不同地震海啸源海啸抵达时间 |
|  | DEM |
|  | 海岸防护设施 |
|  | 区域概览（人口聚集区分布和土地使用情况） |
|  | 应急交通路线、疏散设施和储备基地 |
| 淹没风险地图所需信息 | 历史海啸灾害（淹没区域和灾损情况） |
|  | 防灾指挥部、警察局、消防队、气象水文预报部门、无线和有线通讯网络、储备仓库、自来水厂 |
|  | 疏散地点，例如应急庇护所、广场、学校、体育场、公园等） |
|  | 公用设施（交通运输设施如公路、铁路、港口和飞机场等，地铁和地下商场的位置和出入口高程，发电设施，天然气管网、供水设施和管网、下水管网，学校、社区、医院、养老院、幼儿园、福利设施） |
|  | 重点防灾区域（开发区、港口、渔业码头、易产生重大次生灾害设施等） |
|  | 海岸防护设施（位置和结构、易损位置、泵站高程、闸门等） |

  - D.2 应急疏散图

市（县）尺度风险评估和区划中主要针对受影响的乡镇，制作大比例尺的应急疏散图，比例尺不低于1:1×104。

图件编制内容：图中集成数字陆面高程、数字线划地图和数字正射影像图等信息，编制海啸灾害疏散图。图件比例尺、指北符等绘图规范性标注和示例应具备。图中正面或者背面必须以简单明确的方式表达如下信息：引发淹没风险的潜在地震海啸源情景，淹没预测信息（淹没范围、淹没深度、淹没初始时刻），陆地高程信息、疏散道路、避难场所，以及帮助居民疏散的避灾指南等。海啸灾害应急疏散图编制应遵循就近高海拔疏散的基本原则，避难场所的选择应考虑其容纳能力以及其遭受损害的程度。在疏散路线上的桥梁、陡坡等信息也应显著标示。应在合适位置用文字列表显示海啸淹没高风险区内的居民点等重要和敏感承灾体，便于居民明确自身所处位置和风险。此外，不同强度海啸灾害可能造成的灾害影响应标示便于居民了解。

图件编制原则：当预计海啸波即将来袭时，疏散图应指导居民向附近高海拔公共区域或稳固建筑物上方疏散；如预计有充分疏散时间，应引导居民按照疏散路径和指定避灾点疏散。基于疏散人口数量、避灾点容量和地理位置，优化疏散策略绘制疏散最优路径。疏散路线上应充分考虑、桥梁、峭壁塌方、淹没等因素的影响，确保疏散路线安全有效。

附录E

（资料性附录）

不同海啸强度可能造成的灾害影响

| 海啸强度 0 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海啸波幅 1 2 4 8 16 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海啸波特征 | 轻微海表面坡度 | 传播至海岸时海面呈上涨 | 海滨处形成“水墙”，拍岸浪 |  | 陡峭的巨浪，波峰处破碎 |  | 海啸先导波形成巨浪 |  |
|  | 波流 | 强流 | 强流 |  |  |  |  |  |
| 声音 |  |  |  | 波峰破碎发出持续响声（隆隆声） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大浪卷挟着碎波冲向岸边，巨响（雷声） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 海浪撞击岸边的巨大声音（雷声、呼啸的风暴声音，远处也可听到） |  |  |
| 木屋 |  | 部分损毁 | 完全损毁 |  |  |  |  |  |
| 砖砌房屋 |  | 无恙 |  |  | 无数据 |  | 完全损毁 |  |
| 混凝土结构建筑 |  | 无恙 |  |  |  | 无数据 |  | 完全损毁 |
| 渔船 |  |  | 出现损坏 |  | 50%渔船损坏 |  | 全部渔船损毁 |  |
| 海岸防护林损毁情况 |  | 轻微 |  |  | 部分损毁 |  | 全部损毁 |  |
| 海岸防护林的作用 |  | 减轻海岸带损失、阻滞浮木 |  |  | 阻滞浮木 |  | 无任何作用 |  |
| 筏式海水养殖 |  | 受影响 |  |  |  |  |  |  |
| 沿岸村庄 |  |  | 淹没，出现灾害 |  | 村内50%房屋淹没受灾 |  | 全部房屋受灾 |  |

附录F

（规范性附录）

海啸灾害风险评估和区划技术报告文本格式

  - F.1 封面

封面应书写内容包括:

XXX海啸灾害风险评估和区划技术报告

委托单位名称

承担单位或核定单位名称（盖章）

报告编制日期

  - F.2 封二

封二应书写内容包括:

承担单位负责人

任务负责人

技术负责人

报告编写人员

主要参与人员

审核人员

  - F.3 目录

报告应有目录页，置于前言之前。

  - F.4 前言

前言包括任务来源、任务工作背景、任务工作内容等。

  - F.5 正文

技术报告正文编写内容大纲如下：

第1章“研究区域概况”，内容包括自然环境概述、区域社会经济概况及发展规划等；

第2章“资料收集整理”，内容包括自然因子、防御能力、基础地理、历史海啸资料、社会经济等资料的收集整理情况统计描述；

第3章“技术路线和评估流程”，内容包括海啸灾害风险评估采用的技术路线、模型建立和检验等内容；

第4章“海啸灾害危险性评价分析”，内容包括研究区域海啸危险性评估结果和分析；

第5章“脆弱性评价分析”，内容包括研究区域脆弱性评价方法及评价结果分析；

第6章“海啸灾害风险评估和区划”，内容包括研究区域风险评估和区划方法及结果分析；

第7章“海啸灾害应急疏散图编制”，内容包括应急疏散图编制方法、编制流程及疏散路径分析等；

第8章“对策与建议”；内容包括根据研究区域海啸风险评估和区划不同等级结果，基于研究区域目前防灾减灾现状，考虑如何减轻灾害风险，从监测预警预报能力、应急处置与救援救助能力、灾害风险转移能力等方面提出相应的对策建议；

注：不同尺度海啸灾害风险评估和区划内容可根据导则技术要求对上述章节进行删减。

  - F.6 封底

印刷版报告宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

  - F.7 报告格式

报告文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。