海平面上升风险评估和区划技术导则

Guideline for risk assessment and zoning of sea level rise

目  次

目次	II

前言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作原则	2

4.1 分尺度原则	2

4.2 可靠性原则	2

4.3 综合性原则	2

4.4 系统性原则	2

5 工作程序	2

5.1 工作步骤	2

5.2 资料收集	2

5.3 风险分析	2

5.4 风险区划	2

5.5 成果制图	3

5.6 报告编制	3

6 国家尺度评估和区划	3

6.1 工作目的	3

6.2 评估区域与评估单元	3

6.3 资料收集	3

6.4 风险评估框架和指标体系构建	3

6.5 危险性评估	3

6.6 脆弱性评估	4

6.7 风险值计算	4

6.8 风险等级划分	4

6.9 成果图件制作	4

6.10 评估报告编制	4

7 省尺度评估和区划	4

7.1 工作目的	4

7.2 评估区域与评估单元	5

7.3 全省风险综合评估和区划	5

7.4 重点沿海地区风险评估与区划	5

7.5 成果图件制作	5

7.6 评估报告编制	5

8 成果管理	5

8.1 审查与验收	5

8.2 成果汇总与管理	5

8.3 更新	6

附录A（资料性附录）海平面上升分析预测方法	7

A.1 随机动态模型	7

A.2 确定性部分模型	7

A.3 寻找周期	8

A.4 周期显著性检验	8

A.5 残差序列性质的检验	9

A.6 建立模型及其求解	10

附录 B（规范性附录）国家尺度海平面上升风险评估方法	12

B.1 风险指标体系	12

B.2 指标数据标准化处理	13

B.3 风险评估模型	13

B.4 风险等级划分	14

附录C（资料性附录）指标权重计算方法	15

C.1 层次分析法	15

C.2 递阶层次结构的建立	15

C.3 构造判断矩阵	15

C.4 层次单排序及一致性检验	16

C.5 层次总排序及一致性检验	17

附录D（资料性附录）沿海重点地区海平面上升风险评估与区划方法	19

D.1 资料收集	19

D.2 海平面上升分析与预测	19

D.3 海平面上升背景下的潮汐特征分析	19

D.4 海平面上升背景下的风暴潮灾害分析	19

D.5 海平面上升背景下的海岸侵蚀分析	19

D.6 海平面上升最大可能影响分析	19

D.7 风险评估	19

D.8 划分风险等级	20

附录E（规范性附录）海平面上升风险评估和区划技术报告格式	21

E.1 封面	21

E.2 封二	21

E.3目录	21

E.4 前言	21

E.5 正文	21

前  言

本导则由国家海洋局提出。

本导则起草单位：国家海洋信息中心。

本导则主要起草人：李响、刘克修、段晓峰、付世杰、范文静、张建立、林峰竹。

本导则为首次制定。

海平面上升风险评估和区划技术导则

范围

本导则规定了海平面上升风险评估和区划的术语、工作原则、工作程序、资料收集与处理、评估内容和方法以及成果制作和管理等。

本导则适用于中国沿海地区的海平面上升风险评估和区划。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本导则，然而，鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

GB/T 17839-2011 警戒潮位核定方法

GB/T 12897-2006 国家一、二等水准测量规范

GB/T 12898-2006 国家三、四等水准测量规范

GB/T 14914-2006 海滨观测规范

GB/T 12763-2007 海洋调查规范

GB/T 21010-2007 土地利用现状分类

HY/T 134-2010   海平面观测与影响评价

HY/T 058-2010   海洋调查观测监测档案业务规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 海平面  mean sea level

指一段时间内的水位平均值。

- 海平面上升  sea level rise

指在全球变暖背景下海水膨胀、极地冰盖和陆源冰川融化引起全球平均海平面的升高，以及由于气温、海温、气压、海流、季风、径流、降水以及地面沉降等的作用，导致的局地平均海平面升高。

- 海平面上升风险  risk of sea level rise

指在一定条件下和一定时期内海平面上升可能发生的各种结果的变动程度。

- 海平面上升风险评估  risk assessment of sea level rise

指对一定时期内风险区遭受不同强度海平面上升的可能性及其可能造成的后果进行的定量分析和评估。

- 海平面上升风险区划  risk zoning of sea level rise

指在海平面上升风险的定量化评估结果上，对海平面上升的风险进行空间区域单元上的划分。

工作原则

分尺度原则

应遵从研究区域的实际特点，分为国家尺度、省尺度，各尺度的评估目的，评估要素、评估方法以及评估成果等应有区分而又相互衔接。

可靠性原则

对资料来源、数据精度及数据质量等有明确的描述，数据要通过质量控制审核，对不同来源的资料应该进行标准化或归一化，保证所用资料权威可靠。

综合性原则

综合考虑海平面上升风险的自然过程、社会经济状况、成灾机制等特点，开展海平面上升风险综合区划。

系统性原则

基于海平面上升致灾机理，综合考虑致灾因子危险性、承灾体分类分布及脆弱性、沿海防灾减灾能力，系统分析海平面上升风险。

工作程序

工作步骤

评估与区划工作按如下步骤进行，包括资料收集、风险分析、风险区划、成果制图和报告编制。

资料收集

收集沿海地区海平面上升有关观测数据及影响信息，地面高程、基础地理、社会经济、生态环境以及背景环境数据；必要时开展补充实地调查，保证数据的现势性和准确性。

风险分析

依据评估区域海平面上升的分析预测结果，评估海平面上升的可能影响，建立风险评估指标体系，评估各单元的海平面上升风险程度。

风险区划

根据计算的海平面上升风险值的大小和中国沿海地区海平面上升及影响的现状，建立海平面上升风险等级划分标准并将风险程度分级。

成果制图

根据风险分析和风险区划结果制作成果图件。

报告编制

编制海平面上升风险评估和区划报告，报告内容应包括应对海平面上升对策建议。

国家尺度评估和区划

工作目的

面向国家沿海战略规划等宏观需求，分析评估中国沿海的海平面上升风险，编制比例尺不低于1:100万的全国沿海海平面上升风险评估及区划成果图，为经济社会发展规划、沿海重大工程选址、国家防灾减灾决策提供科学依据。

评估区域与评估单元

国家尺度风险评估的区域为中国沿海地区，按照县级沿海行政单元划分评估单元。

资料收集

收集各评估单元的相关评估数据信息，包括海平面上升数据和影响信息以及沿海地面高程、基础地理、社会经济、生态环境和背景环境等数据。

风险评估框架和指标体系构建

构建国家尺度风险评估框架，分别从危险性和脆弱性两个方面确定海平面上升风险评估和区划的指标体系，根据各项指标的特征和影响程度不同，设定各评估指标的权重系数。

危险性评估

海平面上升的危险性评估主要考虑沿海地区的海平面上升状况、特征潮位状况、地面高程状况和海岸状况等，分别选用海平面上升速率、当地平均潮差、沿海地面高程状况、海岸线类型和稳定性作为评估指标。

海平面上升分析与预测

分析中国沿海海平面的长期变化趋势以及年代际、年际和季节变化特征，计算各岸段的海平面上升速率，对未来中国沿海海平面上升情况作出预估。海平面上升的统计分析预测方法见附录A。

潮汐特征分析

在海平面上升背景下潮汐特征变化剧烈的地区易于造成较重影响，危险性较高，利用沿海验潮资料分析各岸段的潮汐特征，计算各岸段的平均潮差。

地面高程状况分析

地面高程低于5m的沿海地区极易受到海平面上升的直接影响，计算各评估单元沿海地区面积占评估单元总面积的比例，作为高程状况指标的数量值。其中沿海地区面积利用DEM数据计算获得，选取与海相连且地面高程低于5m的范围作为沿海地区。

岸段海岸状况分析

根据各评估单元所辖岸段的海岸线类型和稳定性，判定各单元的易受海平面上升影响的程度，采用分级赋值法对各评估单元的海岸状况进行数量化（见附录B）。

危险性指数计算

获取各县级行政单元的各项指标数值，利用分级赋值法和加权平均法计算各评估单元的危险性指数值（见附录B），指数值的大小即反映各评估单元危险性程度的高低。利用层次分析方法计算各评估指标的权重系数，层次分析法见附录C。

脆弱性评估

海平面上升的脆弱性评估主要考虑沿海地区的社会和经济状况，分别选用人口数(人口密度)和GDP（地均GDP）作为脆弱性指标。获取各县级行政单元的指标数值，利用分级赋值法和加权平均法计算各评估单元的脆弱性指数值（见附录B），指数值的大小即反映各评估单元脆弱性程度的高低。利用层次分析方法计算各评估指标的权重系数，层次分析法见附录C。

风险值计算

根据6.4和6.5得到的危险性和脆弱性指数值，利用风险计算公式：风险（R）=危险性（H）×脆弱性（V）计算得到各评估单元的风险指数值，风险值的大小即反映了该评估单元风险程度的高低。

风险等级划分

根据计算的海平面上升风险值的大小和中国沿海地区海平面上升及影响的现状，设定风险等级划分标准，将各评估单元的海平面上升风险区划为低风险、中等风险、较高风险和高风险等四级。

成果图件制作

绘制中国沿海地区海平面上升风险评估和区划的相关图件，制图应符合《海洋灾害风险区划制图标准》的规定和要求。主要成果图件包括：

a）中国沿海地区各岸段海平面变化状况分布图

b）中国沿海各县级评估单元海平面上升危险性分布图

c）中国沿海各县级评估单元海平面上升脆弱性分布图

d）中国沿海各县级评估单元海平面上升风险程度分布图

e）中国沿海各县级评估单元海平面上升风险等级区划图

评估报告编制

编制中国沿海海平面上升风险评估与区划技术报告，报告的内容和格式见附录E。

省尺度评估和区划

工作目的

省尺度风险评估面向省级沿海发展规划的宏观需求，风险评估省域沿海地区的海平面上升风险，编制比例尺不低于1:25万的风险评估及区划图，为沿海工程设计、产业园区建设及沿海经济社会发展布局等提供科学依据。

评估区域与评估单元

省尺度风险评估的区域为省级行政单位所辖的沿海地区，按照乡（镇）级沿海行政单元划分评估单元。

全省风险综合评估和区划

全省的风险评估和区划的工作内容和方法参见国家尺度评估。

重点沿海地区风险评估与区划

针对沿海易受海平面上升影响的主要脆弱区，面向沿海地方政府防灾减灾需求，计算海平面上升可能的淹没范围及水深，结合高分辨率数字地面高程和基础地理信息，综合评估致灾因子危险性、承灾体脆弱性及风险，为工程设计、避难选址、灾害保险及应急疏散等提供科学依据。

重点沿海地区风险评估与区划的工作内容和方法参见附录D。

成果图件制作

绘制省尺度沿海地区海平面上升风险评估和区划的相关图件，制图应符合《海洋灾害风险区划制图标准》的规定和要求。主要成果图件包括：

a）沿海省各岸段海平面变化状况分布图

b）沿海各乡（镇）级评估单元海平面上升危险性分布图

c）沿海各乡（镇）级评估单元海平面上升脆弱性分布图

d）沿海各乡（镇）级评估单元海平面上升风险程度分布图

e）沿海各乡（镇）级评估单元海平面上升风险等级区划图

f）重点沿海地区海平面上升最大可能影响范围图

g）重点沿海地区主要承灾体海平面上升影响状况图

h）重点沿海地区海平面上升风险区划图

评估报告编制

编制省尺度海平面上升风险评估与区划技术报告，报告的内容和格式见附录E。

成果管理

审查与验收

海平面上升风险评估和区划成果须应通过专家组的技术审查和验收，专家组应由包括相关领域技术专家和涉灾部门行政管理人员组成。

成果汇总与管理

海平面上升风险评估工作通过技术审查和验收后，全过程中的原始资料、分析结果、技术报告与风险图等成果资料进行汇总整编，并按照HY/T 058-2010的归档要求归档，相关图件成果汇交至纳入海洋灾害风险评估和区划成果信息管理系统，实行动态管理。

更新

海平面上升风险评估和区划成果应根据自然环境变化、社会经济发展、关键技术创新等因素适时进行更新，更新周期一般不超过5年；当评估区域内环境或经济发生重大变化应及时重新评估。

附录A

（资料性附录）

海平面上升分析预测方法

  - A.1 随机动态模型

海平面变化统计分析方法主要有随机动态、经验模态分析、灰度与Barnett等模型等。这里采用的随机动态模型是一种非常实用而高效的分析方法，尤其适用长时间序列海平面资料，目前已经广泛应用于海平面变化分析预测。

随机动态分析预测模型利用功率谱分析方法寻找海平面变化周期，使用F检验法确定周期的显著性，根据残差序列性质，建立海平面上升分析预测的模型。

某一时间序列[记为Y（t）]，设有N个月均海平面计算，将其分解为下面的叠加形式：

···············（A.1）

其中，Y（t）为月海平面值；T（t）为确定性趋势项；P（t）为确定性的周期项；X（t）为一剩余随机序列；为白噪声序列。

只要找出序列中确定性部分和随机性部分的具体表达形式及系数，即可对原始数据进行拟合并采用外推进行预报。

  - A.2 确定性部分模型

对于确定性的T（t）：

·····················（A.2）

其中，为起始月（t=0）的海平面，为待定的海平面的线性变化速率。假设在序列中找到了k个周期项，则周期项为：

··············（A.3）

其中，、为与周期相对应的待定系数，它们与该周期的振幅、初相的关系为：、，

从而初步模型可写为：

········（A.4）

序列中隐含的周期用最大熵谱方法寻找。理论上，要求解得到精确的趋势项，就要求数据中的周期项尽可能地消除，而要求出真实的周期，就必须将数据平稳化，因而就要去掉趋势项。这里解决此问题的方法是：将线性趋势和周期求出后，将原始数据中的周期部分去掉，求出剩余数据中的趋势项，将这一趋势项代回原始数据中，从中去掉该趋势项，这样得到的数据将比上一次的数据更接近平稳的要求，对这一序列进行周期分析，从而可以得到较上次更理想的周期。这种过程可以继续下去，直到通过平稳性检验。

  - A.3 寻找周期

周期的寻找极为重要，试算表明，找出的周期准确与否与拟合误差（尤其是预测误差）有很大的关系。为此，通过试验多种寻找周期的方法，诸如功率谱分析法、周期图法、方差分析法等，最终确定用功率谱分析方法寻找周期比较理想。功率谱常用的算法有两种，一是直接计算，二是落后自相关方法。

1）直接计算方法，就是利用谐波分析方法，计算不同阶数的谐波振幅，振幅大表示能量强，因此也称功率谱密度。

2）落后自相关方法。对一个时间序列先求其不同落后时间步长（）的自相关或者自协方差，然后对自相关或者自协方差函数进行谐波分析，以此来检测周期。如一个时间序列有5年周期，那么落后步长为5、10、15…时，自相关或者自协方差函数就会周期性地出现极大值，用谐波能很好的检测出来。如果落后步长取得较长的话，会提高对低频部分的检测分辨率，但是计算落后相关使用的资料会变少，从而降低资料的自由度从而影响结果可靠性。如果落后步长取得太短又不利于低频周期的检测。理论分析指出，落后步长可以取左右，实际计算中常常取左右。计算出来的功率谱值如果有峰值，那么对应的周期可能明显，是否显著还需要进行显著性检验。根据所分析的原时间序列的特性判断是红噪声谱还是白噪声谱，然后分别用不同的方法进行检验。

具体计算步骤为：

决定最大落后步长（），计算落后自相关系数：

, 其中＝0，…，M；····（A.5）

计算功率谱粗谱密度：

,·······（A.6）

其中系数为：。

计算平滑功率谱密度值。上式中为功率谱粗谱密度值，通常还有对其进行平滑处理来消除随机噪声的影响，以便得到比较光滑和平稳的谱密度值。平滑的方法有很多种，包括Barlett窗方法（矩形或者三角形窗）、Hanning窗、Hamming窗方法等。用不同的方法结果会有所不同，但是得到的谱密度值不会有本质的改变。

  - A.4 周期显著性检验

对功率谱方法找出的周期中可能有伪周期；在此我们采用方差的F检验法对所有找到的周期进行显著性检验。

对初始模型中的第K个周期进行显著性检验，相当于检验假设是否成立，令

···（A.7）

则

·················（A.8）

服从自由度为（2，N-2k-2）的F分布，对给定置信度，若则拒绝原假设，即第K个周期显著；反之，则认为第K个周期不显著。关于线性速率和加速度项可类似地进行F检验。

如果共找到了K个显著周期，则可得到N个月均值Y（t），确定N个方程

t=1,2,…N····（A.9）

在最小二乘的意义下解此方程，即可得到待定系数，，i=0,1,…，K。

  - A.5 残差序列性质的检验

确定性部分求得后，从原始数据中去掉它，便得到残差序列，

······（A.10）

此残差序列因已去掉确定性部分，可认为是一随机序列，在应用次序列进行建模之前，需先进行平稳性、正态性和独立性检验。

1）平稳性检验

随机序列可分两大类：平稳和非平稳的，由平稳序列定义可知，检验时间序列的平稳性即是检验其均值和方差是否为常数及其协方差函数是否与时间间隔有关。检验方法有参数检验和非参数检验，我们选用后者，其方法如下：

将序列按时间序列截成Ｋ段，每段长为Ｍ，即（M应取较大的整数）。这样便得到K个等长小序列，

（i=1,2,…，K；j=1,2,…，M）·········（A.11）

令，得到统计量。

定义随机变量  ，则统计量。当k足够大时（k>10），统计量渐近服从Ｎ（0,1）分布。对给定的，若则序列平稳，反之不平稳。

2）正态性检验

采用峰度、偏度检验法判断序列的正态性

偏度系数：··················（A.12）

峰度系数：················（A.13）

其中，

（k=2, 3, 4）

在正态白噪声假定下，当N充分大时（N>100），根据中心极限定理，可推出统计量

·······················（A.14）

·······················（A.15）

渐近服从N（0,1）分布，若取信度，则当或时拒绝序列为正态的假定。

3）独立性检验

采用模型残量的自相关检验法判断序列的独立性，令

··············（A.16）

····················（A.17）

可以证明，当时，（）依概率收剑于k个独立正态N（0，1）分布的随机变量。当N>>K时，为自由度以K的中心分布。取信度，当时拒绝独立的假设，反之接受。

  - A.6 建立模型及其求解

通过对原始序列进行最大熵谱分析，以线性最小二乘法拟合了各确定性部分的系数并对残差序列建立了随机动态模型：

········（A.18）

其中，

对此模型，前面计算出的参数值已不再适用，但这些参数值可作为初值，进行非线性最小二乘迭代来求得模型的参数值。一般采用带阻尼因子的高斯－牛顿法（阻尼最小二乘法）求解非线性系数。

附录 B

（规范性附录）

国家尺度海平面上升风险评估方法

  - B.1 风险指标体系

基于海平面上升的风险形成机制，分别从危险性和脆弱性两个方面对海平面上升风险进行评估。危险性评估，主要考虑自然因素评估海平面上升对沿海地区造成的潜在危险；脆弱性评估，评估沿海地区人口和经济受海平面上升影响的脆弱程度。

海平面上升的危险性主要考虑自然因素的影响，评估海平面变化、潮汐特征、地面高程状况和海岸状况四个方面；考虑到海平面上升及其引发的次生灾害会对社会经济产生一定的影响，主要从人口、经济两个方面分别评估海平面上升的脆弱性。

综合考虑指标确定的目的性、系统性、科学性、可比性和可操作性原则，分别按照海平面变化、潮汐特征、地面高程状况、海岸状况、人口、经济等风险因子，选取相应的指标描述海平面上升风险（表B.1）。

表B.1 海平面上升风险评估指标

|  | 因子层 | 指标层 |
| --- | --- | --- |
| 危险性 | 海平面变化 | 海平面上升速率（毫米/年） |
|  | 潮汐特征 | 平均潮差（厘米） |
|  | 地面高程状况 | 高程低于5米的沿海地区面积占比（%） |
|  | 海岸状况 | 海岸线类型和稳定性 |
| 脆弱性 | 人口 | 居民总数（万人）/人口密度（万人/平方千米） |
|  | 经济 | GDP（亿元）/地均GDP（亿元/平方千米） |

指标计算说明：

上升速率：根据沿海地区海平面监测站观测数据计算得到的相对海平面上升速率，毫米/年；

平均潮差：根据沿海地区验潮站观测数据计算得到的潮差平均值，对于规则（不规则）半日潮地区计算大小潮的平均潮差，对于规则（不规则）日潮地区计算大潮的平均潮差，厘米；

高程低于5米的沿海地区面积占比：基于数字地面高程数据，计算得到的评估单元内地面高程低于5米且与海相连地区的面积占评估单元总面积的比例，%；

海岸线类型和稳定性：海岸线类型可分为基岩海岸、平原海岸、生物海岸，海岸稳定性分为淤涨、稳定、侵蚀三类。如某一评估单元存在多种类型则按照占比最大的一类计算。根据各评估单元的海岸线类型和稳定性对各评估单元进行数量化，量化基准见表B.2；

表B.2 海岸线类型和稳定性量化基准及量化值

| 量化基准 | 量化值 |
| --- | --- |
| 侵蚀性的平原海岸 | 5 |
| 侵蚀性的基岩海岸 | 4 |
| 生物海岸 | 3 |
| 稳定的基岩海岸和平原海岸 | 2 |
| 淤涨的基岩海岸和平原海岸 | 1 |

居民总数：评估单元的人口总数，万人；

GDP：评估单元的地区生产总值，亿元；

人口密度：评估单元人口总数/评估单元总面积，万人/平方千米；

地均GDP：评估单元地区生产总值/评估单元总面积，万元/平方千米。

结合我国沿海地区各评估单元的实际情况和资料获取的难易程度，构建海平面上升风险评估的指标体系，由于各项指标的特征和影响程度不同，利用层次分析方法计算各评估指标的权重系数。层次分析法见附录B。

  - B.2 指标数据标准化处理

数据处理应遵循可比较原则，对各评估单元间的评估指标进行标准化处理，形成的标准化量值反映海平面上升对评估因子在不同评估单元间的影响程度。评估指标的标准化量值用于评估模型的计算。

将各评估单元某指标p的数值排列成一数据序列，，……，，其中n为评估单元的个数。

预处理数学公式如下：

·····················（B.1）

式中：

——第个评估单元指标p的标准化量值；

——评估单元序号，=1，2，…，n；

——量化参数；

——第个评估单元的指标数值；

一般将量化参数N取为4，即的取值范围应介于～5之间。

  - B.3 风险评估模型

利用加权综合评分法，构建海平面上升风险评估模型，利用各评估单元指标分级后的结果分别计算危险性指数（H）和脆弱性指数（V）等风险因子，综合各风险因子计算获得海平面上升风险指数。

危险性指数计算模型：

H=i=1nHiai··························（B.2）

其中，H为危险性指数，为危险性评估的第i个指标，为第i个危险性指标的权重系数，n为危险性指标的个数。

脆弱性指数计算模型：

V=i=1nVici··························（B.3）

其中，V为脆弱性指数，为脆弱性评估的第i个指标，为第i个脆弱性指标的权重系数，n为脆弱性指标的个数。

风险指数计算模型：

SLRI=Hα×Eβ×Vγ1+RδSLRI=Hα×Eβ×Vγ1+Rδ·························（B.4）

其中，SLRI为海平面上升的风险指数，H为危险度指数，V为脆弱性指数，α和β分别为危险度指数和脆弱性指数的权重系数。

根据计算模型计算得到的各评估单元的风险指数（SLRI）评估各单元的海平面上升风险程度。海平面风险程度与危险性指数和脆弱性指数成正比，SLRI取值越大，该评估单元的海平面风险越大。

  - B.4 风险等级划分

为了沿海各级政府科学应对海平面上升可能带来的影响，根据计算的海平面上升风险值的大小和中国沿海地区海平面上升及影响的现状，设置海平面上升风险等级划分标准（表B.3），将各评估单元的海平面上升风险由高到低区划为Ⅰ级（高风险）、Ⅱ级（较高风险）、Ⅲ级（中等风险）和Ⅳ级（低风险）风险等级。

表B.3 海平面上升风险等级划分

| 风险值 | >1.0 | 0.9~1.0 | 0.8~0.9 | <0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级（程度） | Ⅰ级（高风险） | Ⅱ级（较高风险） | Ⅲ级（中等风险） | Ⅳ级（低风险） |

附录C

（资料性附录）

指标权重计算方法

  - C.1 层次分析法

风险评估中由于各项指标的特征和影响程度不同，需对各个指标分配一个权重值，以便使风险的评估更加合理可靠。指标权重的计算一般采用层次分析法。层次分析法（analytic hierarchy process，简称AHP）是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的简易方法，它特别适用于那些难于完全定量分析的问题。运用层次分析法建模，大体上可按下面四个步骤进行。

  - C.2 递阶层次结构的建立

应用AHP分析决策问题时，首先明确要分析决策的问题，并把问题条理化、层次化，构造出一个有层次的结构模型。在这个模型下，复杂问题被分解为元素的组成部分。这些元素又按其属性及关系形成若干层次。上一层次的元素作为准则对下一层次有关元素起支配作用。这些层次可以分为三类：

（1）最高层：这一层次中只有一个元素，一般它是分析问题的预定目标或理想结果，因此也称为目标层。

（2）中间层：这一层次中包含了为实现目标所涉及的中间环节，它可以由若干层次组成，包括所需考虑的准则、子准则，因此也称为准则层。

（3）最底层：这一层包括了为实现目标可供选择的各种措施、决策方案等，因此也称为措施层或方案层。

明确各个层次的因素及其位置，并将它们之间的关系用连线连接起来，就构成了递阶层次结构。递阶层次结构中的层次数与问题的复杂程度及需要分析的详尽程度有关，一般的层次数不受限制。每一层次中各元素所支配的元素一般不要超过9个，这是因为支配的元素过多会给两两比较判断带来困难。

  - C.3 构造判断矩阵

层次结构反映了因素之间的关系，但准则层中的各准则在目标衡量中所占的比重并不一定相同，在决策者的心目中，它们各占有一定的比例。

在确定影响某因素的诸因子在该因素中所占的比重时，遇到的主要困难时这些比重常常不易定量化。此外，当影响某因素的因子较多时，直接考虑各因子对该因素有多大程度的影响时，常常会因为考虑不周全、顾此失彼而使决策者提出与它实际认为的重要性程度不相一致的数据，甚至有可能提出一组隐含矛盾的数据。

设现在要比较n个因子X={x1，x2，…，xn}对某因素Z的影响大小。为了得到可信的数据比较结果，Saaty等人建议可以采取对因子进行两两比较建立成对比较矩阵的办法，即每次取两个因子xi和xj，以aij表示xi和xj对Z的影响大小之比，全部比较结果用矩阵A=（aij）n×n表示，称A为Z-X之间的成对比较判断矩阵（简称判断矩阵）。显然判断矩阵具有下述性质：

aij>0；

aij=1aji （i，j=1，2，…，n）；

aii=1 （i=1，2，…，n）；

满足上述性质的矩阵A称为正互反矩阵，因此，对一个有n个元素的判断矩阵只需给出其上（或下）三角的n（n-1）2个元素就可以了，也就是说只需要作n（n-1）2次判断即可。

关于如何确定aij的值，Saaty等人建议引用数值1~9及其倒数作为标度。

表C.1 标度的含义

| 标度 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 表示两个因素相比，具有相同重要性 |
| 3 | 表示两个因素相比，前者比后者稍重要 |
| 5 | 表示两个因素相比，前者比后者明显重要 |
| 7 | 表示两个因素相比，前者比后者强烈重要 |
| 9 | 表示两个因素相比，前者比后者极端重要 |
| 2，4，6，8 | 表示上述相邻判断的中间值 |
| 倒数 | 若因素i与因素j的重要性之比为aij，那么因素j与因素i的重要性之比为aij=1aji |

  - C.4 层次单排序及一致性检验

对于判断矩阵A对应于最大特征值λmax的特征向量W，经归一化后即为同一层次相应因素对于上一层次某因素相对重要性的排序权重值，这一过程称为层次单排序。

解判断矩阵的方法有和积法、方根法、幂法等，这里简要介绍和积法。

和积法的原理是，对于一致性判断矩阵，每一列归一化后就是相应的权重。对于非一致性判断矩阵，每一列归一化后近似其相应的权重，再对这n个列向量求取算术平均值作为最后的权重。

利用和积法计算判断矩阵最大特征根及其对应特征向量的计算步骤如下：

（1）将判断矩阵每一列归一化：

aij=aijk=1nakj （i，j=1，2，…，n）

（2）每一列经归一化后的判断矩阵按行相加：

Wi=j=1naij （i，j=1，2，…，n）

（3）对向量W=（W1，W2，…，Wn）T归一化：

Wi=Wij=1nWj （i，j=1，2，…，n）

所得到的W=（W1，W2，…，Wn）T即为所求的特征向量。

（4）计算判断矩阵最大特征根λmax：

λmax=i=1n（AW）inWi

式中（AW）i表示 AW的第i个元素。

一个正确的判断矩阵，重要性排序是有一定逻辑规律的，例如，若a比b重要，b比c重要，则从逻辑上将，a应该比c重要，若两两相比较时出现c比a重要的结果，则判断矩阵违反了一致性原则，在逻辑上是不合理的。因此在实际中要求判断矩阵满足大体上的一致性，须进行一致性检验。只有通过检验，才能说明判断矩阵在逻辑上是合理的，才能继续对结果进行分析。

对判断矩阵的一致性检验的步骤如下：

（1）计算一致性指标CI：

CI=λmax-nn-1

（2）查找相应的平均随机一致性指标RI：

对n=1，…，9，Saaty给出了RI的值，如下表

表C.2 RI的值

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |

RI的值是这样得到的，用随机方法构造500个样本矩阵：随机的从1~9及其倒数中抽取数字构造正互反矩阵，求的最大特征根的平均值λmax，并定义：

RI=λmax-nn-1

（3）计算一致性比例CR：

CR=CIRI

当CR<0.10时，认为判断矩阵的一致性是可以接受的，否则应对判断矩阵作适当修正。

  - C.5 层次总排序及一致性检验

上面得到的是一组元素对其上一层中某元素的权重向量。而最终要得到各元素，特别是最底层中各方案对于目标的排序权重，从而进行方案选择。总排序权重要自上而下的将单准则下的权重进行合成。

设上一层次（A层）包含A1，…，Am共m个因素，它们的层次总排序权重分别为a1，…，am；又设其后的下一层次（B层）包含n个因素B1，…，Bn，它们关于Aj的层次单排序权重分别为b1j，…，bnj（当Bi与Aj无关联时，bij=0）。现求B层中各因素关于总目标的权重，即求B层各因素的层次总排序权重b1，…，bn，即：

bi=j=1mbijaj （i=1，2，…，n）

对层次总排序也需作一致性检验，检验仍像层次总排序那样由高层到低层逐层进行。这是因为虽然各层次均已经过层次单排序的一致性检验，各成对比较判断矩阵都已具有较为满意的一致性。但当综合考察时，各层次的非一致性仍有可能积累起来，引起最终分析结果较严重的非一致性。

设B层中与Aj相关的因素的成对比较判断矩阵在单排序中经一致性检验，求得单排序一致性指标为CI（j）（j=1，…，m），相对应的平均随机一致性指标为RI（j）（CI（j）和RI（j）已在层次单排序时求得），则B层总排序随机一致性比例为：

CR=j=1mCIjajj=1mRIjaj

当CR<0.10时，认为层次总排序结果具有较满意的一致性并接受该分析结果。

附录D

（资料性附录）

沿海重点地区海平面上升风险评估与区划方法

  - D.1 资料收集

为有效提高评估成果的精度和实用性，以空间化的网格单元评估与区划的评估单元。

收集评估区域内的相关资料，主要包括：（1）比例尺1:1万或更高精度的沿海数字高程地形数据；（2）基础地理信息资料；（3）典型潮位站长期连续潮位资料；（4）沿岸堤防数据（包括堤线、堤顶宽度、堤顶高程、堤身断面、护面结构、消浪设施、岸滩防护及穿堤建筑物等）；（5）防洪排涝设计标准；（6）土地利用现状二级分类空间分布数据，分类方法见《土地利用现状分类（GBT 21010—2007）》；（7）重要或敏感承灾体数据（如学校、医院、核电厂、石油石化企业、沿海重点防护工程、动力设施、重要通讯及交通线等）；（8）社会经济统计数据等。

  - D.2 海平面上升分析与预测

分析评估区海平面的季节变化特征、长期变化趋势、计算海平面上升速率，对未来沿海多种海平面上升情景作出预估。海平面上升分析预测方法见附录A。

  - D.3 海平面上升背景下的潮汐特征分析

基于对未来海平面上升的预测设定海平面上升情景，利用海洋数值模式模拟评估区沿海的潮汐状况，分析海平面上升后主要潮汐特征要素的变化，推算未来海平面上升对沿海工程防洪设计水位、城镇排涝设计标准等的影响。

  - D.4 海平面上升背景下的风暴潮灾害分析

基于对未来海平面上升的预测设定海平面上升情景，估算不同海平面上升情景下风暴潮灾害的影响状况，推算海平面上升后风暴潮淹没水深的增加值。方法参见《风暴潮灾害风险评估与区划技术导则》。

  - D.5 海平面上升背景下的海岸侵蚀分析

基于对未来海平面上升的预测设定海平面上升情景，利用Brunn法则估算不同海平面上升情景下对海岸侵蚀的影响状况，推算海平面上升后海岸侵蚀距离的变化值。

  - D.6 海平面上升最大可能影响分析

基于对未来海平面上升的预测设定海平面上升情景，利用数字地面高程数据分别在考虑和不考虑沿海地区防御能力的条件下分析最大可能影响范围，结合影响范围内承灾体的暴露性和脆弱性评估海平面上升对社会经济和生态环境的影响。方法参见标准《海平面观测与影响评价》（HY/T 134-2010）。

  - D.7 风险评估

综合D.2-D.6中对评估区海平面上升的风险分析结论，构建风险评估指标体系，指标设置见表D.1。在海平面上升的可能影响范围内对各指标数据进行网格化处理，获取网格化的各指标数量值，利用加权平均法推算各网格的风险指数值。

表D.1 重点区海平面上升风险评估指标

| 因子层 | 指标层 |
| --- | --- |
| 风暴潮加重程度 | 淹没水深变化 |
| 洪灾加剧程度 | 防洪工程设计水位变化 |
| 内涝加重程度 | 排涝工程设计标准变化 |
| 海岸侵蚀加重程度 | 海岸侵蚀距离变化 |
| 承灾体状况 | 重要或敏感承灾体分布 |
| 抗灾能力状况 | 有堤防和无堤防情况下影响范围的变化 |

  - D.8 划分风险等级

根据海平面上升风险分析结果结合沿海承灾体状况，综合评估沿海地区的海平面上升风险，按照风险程度高低，将评估区海平面上升的可能影响区域划分为低风险、中等风险、较高风险和高风险四个等级。

附录E

（规范性附录）

海平面上升风险评估和区划技术报告格式

  - E.1 封面

- 封面应书写内容包括：

XXX海平面上升风险评估和区划技术报告；

委托单位名称

承担单位名称（盖章）

报告编制日期

  - E.2 封二

- 封二应书写内容包括：

承担单位负责人

任务负责人

技术负责人

报告编写人员

主要参与人员

审核人员

  - E.3目录

报告应有目录页，置于前言之前。

  - E.4 前言

前言包括任务来源、任务工作背景、任务工作内容和主要成果简介等。

  - E.5 正文

- 技术报告正文编写内容大纲如下：

第1章“评估区域概况”，内容包括自然环境概述、区域社会经济概况及发展规划等；

第2章“资料收集整理”，内容包括对各类资料的收集整理情况统计的描述；

第3章“海平面变化分析与预测”，内容包括：分析预测方法与模型、评估区海平面变化特征和规律分析结果、未来海平面上升的预测结果等；

第4章“海平面上升风险评估”，内容包括评估方法、海平面上升对评估区的影响、评估指标体系和评估模型、评估指标数据集及数据处理和风险评估结果等；

第5章“海平面上升风险区划”，内容包括评估区域风险区划方法及区划结果；

第6章“对策与建议”；内容包括基于评估区域目前的防灾减灾现状，减轻海平面上升风险综合对策，以及从监测预警预报能力、应急处置与救援救助能力、灾害风险转移能力、工程措施防御能力、非工程措施防御能力等方面提出相应的建议。